PAPILDUS INFORMĀCIJA IEPIRKUMAM Nr. LLU/2015/43/mi

Latvijas Lauksaimniecības universitātes iepirkumu komisija 13.04.2015. saņēma vēstuli ar jautājumu par LLU iepirkuma „Ķīmisko reaģentu, ķimikāliju, laboratorijas trauku un piederumu piegāde LLU vajadzībām Valsts pētījumu programmas AgroBioRes Nr. 2014/VPP2014-2017 (VP29) ietvaros” (id.Nr. LLU/2015/43/mi) nolikuma 4.daļas: ELISA testi vai ekvivalenti tehnisko specifikāciju.

Vēstulē uzdotais jautājums:

Lūgums precizēt produktu tehnisko specifikāciju par 4.daļu.

1. ELISA Kit for Haptoglobin (Hpt)                                    (1 komplektā – 96 gab.)

2. ELISA Kit for TumorNecrosisFactorAlpha (TNFa)        (1 komplektā – 96 gab.)

Kādiem reaģenti ietilpst nepieciešamajā komplektos, ja ir nepieciešams iegādāties agrāk izmantotus kitus?

Vai, lūgums precizēt sekojošu punktu:

Reacts with: Mouse, Human, Cow, Dog, Horse, Cat, Rat; Rabbit;

Sample type: Serum, Plasma, Urine, Saliva, Milk, Urine, Cerebral Spinal Fluid

LLU sniegtā atbilde:

- ELISA Kit for Haptoglobin (Hpt) raksturojošie rādītāji:

- Imūnfermentatīvās ELISA "sandwich" tipa analīzes testu komplekts liellopa haptoglobīna noteikšanai liellopa seruma, plazmas vai citos bioloģiskos paraugos.

- Raksturojums: mikrotitrēšanas plates formāts, iespēja atdalīt atsevišķus stripus (12x8). Komplektā ir iekļauti reaģenti: augstā un zemā kontrole, kalibratori. Inkubācija norit temperatūrā no 36-400C.

- Testa ilgums: ne ilgāks par 2.7 stundām

- Rezultātu nolasīšana 450 nm. Noteikšanas intervāls ne augstāks par 123.46 - 10000 pg/ml (iekļaujot 5 standarta koncentrācijas).

- Testa noteikšanas limits (LoD) ne augstāka par 41.5 pg/ml.

- ELISA Kit for TumorNecrosisFactorAlpha (TNFa) raksturojošie rādītāji:

- Imūnfermentatīvās (ELISA) "sandwich" tipa analīzes testu komplekts liellopa TNFa noteikšanai liellopa seruma, plazmas, homogenizētu audu, šūnu lizātu vai citos bioloģiskos paraugos.

- Raksturojums: mikrotitrēšanas plates formāts, iespēja atdalīt atsevišķus stripus (12x8). Komplektā ir iekļauti reaģenti: augstā un zemā kontrole, kalibratori. Inkubācija norit  temperatūrā no 36-400C.

- Testa ilgums – ne ilgāks par 4.6 stundām.

- Rezultātu nolasīšana 450 nm. Noteikšanas intervāls ne augstāks par 7.9-500pg/ml.

- Testa noteikšanas limits (LoD) ne augstāks par 3.4 pg/ml.