6.pielikums

# Darbu apjomi

# LLU ZMC „Mušķi” jumta seguma nomaiņai zirgu stallim ERAF līdzfinansētā projekta ”LLU mācību infrastruktūras modernizācija” ietvaros”

# ID Nr. LLU 2010/2/ERAF/AK

| Objekta adrese: „Mušķi”, Cenu pagasts, Ozolnieku novads |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Demontēt esošo jumta segumu no azbestcementa loksnēm | m2 | 1033 |
| 2 | Būvgružu savākšana, izvešana | obj. | 1 |
| 3 | Pretkondensāta plēves ieklāšana stiprinot ar līstēm 50x30 | m2 | 935 |
| 4 | Latojuma izbūve 100x40 ar soli 40cm | m2 | 1033 |
| 5 | Jumta seguma profila 18-25 montāža pa latojumu | m2 | 935 |
| 6 | Caurspīdīgo jumta lokšņu 1.09x2,5m iebūve saskaņā ar rasējumu | m2 | 98 |
| 7 | Skārda Z profilu montāža | gab | 18 |
| 8 | Kores izbūve (skat.mezgls 3) | m | 54 |
| 9 | Jumta logu 94x118 iebūve | gab | 4 |
| 10 | Vēdināšanas kanālu izbūve un apšuvums pēc rasējuma un vienošanās objekta apskates laikā | gab | 10 |
| 11 | Tekņu R 145mm montāža ar garajiem āķiem | m | 108 |
| 12 | Notekcauruļu R100 mm montāža, ieskaitot līkumus, stiprinājumus un konektorus saskaņā ar rasējumu | gab | 8 |
| 13 | Skārda jumtiņi, pieslēgumi un apmales | m2 | 19.2 |
| 14 | Dzegas un jumta malas apšuvums ar apdares dēļiem | m2 | 74 |
| 15 | Apšuvumu krāsošana ar antiseptisku , tonētu līdzekli 2 reizes | m2 | 74 |

Labojumi veikti izmainot projekta risinājumus objekta apskates laikā, vienojoties pretendentiem, projektētājiem un pasūtītājam.

Labojumi sarkanā krāsā.