- Darbu apjomi

| Meža fakultātes auditoriju telpu renovācija |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekta adrese: Akadēmijas iela 11, Telpa Nr 01 |  |  |  |  |

1.Vispārējie būvdarbi

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Demontāžas darbi |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Demontēt loga blokus ar iekšējām palodzēm | gab. | 4 |
| 2 | Demontēt ārējas logu metāla restes | gab. | 4 |
| 3 | Demontēt durvju bloku ar durvju apmalēm(2000x1300) | gab. | 1 |
| 4 | Demontēt pret logiem izbūvētās betona konstrukcijas kārbas (750x500x1400) | gab. | 4 |
| 5 | Būvgružu savākšana, izvešana | m3 | 5,0 |
|  | Grīdas |  |  |
|  | G-1 |  |  |
| 6 | Izlīmeņot un izlīdzināt esošo grīdu ,pirms flīzēšanas | m2 | 47.9 |
| 7 | Grīdas apstrāde ar hidroizolācijas sastāvu | m2 | 47.9 |
| 8 | Grīdas flīzēšana(Flīzes 33.3x33.3 cm),nodilumizturība ne mazāka kā PEI 4,biezums ne mazāk kā 8 mm absorbcija < 0.5% | m2 | 47.9 |
| 9 | Grīdlīstes no ozolkoka vai oša koka, lakotas (h=8cm)montāža | m | 28.04 |
|  | Ailas |  |  |
| 10 | Aizmūrēt loga aili sākot no palodzes uz augšu. Nodrošinot jauno loga aili ar izmēriem (660x1400). | gab. | 4 |
| 11 | Izgatavot un montēt koka paketlogus . Logs atgāžamas,( 620x1380mm ) . Krāsu saskaņot ar pasūtītāju. | m2 | 3.47 |
| 12 | Loga ailes, no iekšpuses, aizmūrēt esošās sienas biezumā atstājot aili logam (620x1380mm) | vietas | 4 |
| 12 | Iekšējās palodzes izgatavot no masīvkoka, (priede) lakot , un montāža. | m | 4.88 |
| 13 | Apdarināt logailas un aizmūrēto daļu no iekšpuses pēc logu montāžas | m2 | 9.13 |
| 14 | Apdarināt logailas no ārpuses nodrošinot analogu apdari un krāsojumu(2.08 m2).Aizmūrēto daļu(3.12 m2) apmest ar cementa –javu kurai pievienots stiklūdens ,pēc tam apstrādāt ar hidroizolācijas mastiku,, DEITERMAN,, N -1 | m2 | 5.2 |
| 15 | Jaunu masīvkoka durvju izgatavošana, lakošana un montāža t.sk. furnitūras un kleidas. Durvju dalījumu, dizainu un krāsu saskaņot ar pasūtītāju ( 2000x1300) | Kompl. | 1 |
|  | Apdares darbi |  |  |
| 16 | Montēt riģipša kārbu ūdensvada cauruļvadu un kanalizācijas cauruļvadu nosegšanai , izbūvējot metāla profila karkasu un paredzot skat lūkas krāniem. un revīzijām pie telpas sānu sienas un griestiem. | m2 | 7.2 |
| 17 | Iegādāties un uzstādīt pasūtītāja norādītā vietā balto tāfeli (1200x2000 mm) | gab | 1 |
| 18 | Iegādāties un uzstādīt, pasūtītāja norādītā vietā vilkmes skapi (platums x dziļums x augstums +- 5 cm) 80cm x65cm x135 cm, elektrības pieslēgums : ne mazāk kā trīs kontakti, iebūvēts apgaismojums un ventilācija. Izturība pret skābju un sārmu iedarbību, paceļamas stikla durvis,garantija ne mazāk kā viens gads | gab | 1 |
| 18 | Montēt “Amstrong” tipa iekārtos griestus | m2 | 48.00 |
| 19 | Sienu notīrīšana no vecās krāsas, ,izlīdzināšana, gruntēšana apstrāde ar hidroizolācijas šķīdumu, špaktelēšana, iestrādājot stiklšiedras sietu,slīpēšana, gruntēšana un krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu „Sadolin,, vai analogu, krāsojot 2 līdz 3 reizes. | m2 | 82.88 |
|  | Dažādi darbi |  |  |
| 20 | Iestrādāt ārpusē pie logiem demontēto kārbu vietās smilts un šķembu slāni. zem bruģa klāja uzliet betona oderi 8 cm biezumā kura tiek apstrādāta ar hidroizolācijas mastiku ,,DEITERMAN,,. Bruģa montāža analoga esošajam. | Kompl. | 2 |
| 21 | Iegādāties un uzstādīt logiem žalūzijas | gab | 4 |
| 22 | Iestrādāt ārpusē pret logiem demontēto kārbu vietās smiltis pēc tam akmens šķembas, uzliet betona oderi 8 cm biezumā, apstrādāt to ar hidroizolācijas mastiku ,,DEITERMAN,, un virsū montēt analogas betona plāksnes esošajām. | Kompl. | 2 |

2.Apkure

2.Apkure

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Apkures radiatoru demontāža. un skalošana | gab. | 4 |
| 2 | Pie radiatoru montāžas, uzstādīt noslēdzošās armatūras, un nomainīt vītņu galus. | Kompl. | 4 |
| 3 | Esošo radiatoru un cauruļvadu krāsošana, pēc vecās krāsas noņemšanas | Kompl. | 4 |

3.Ūdensapgāde , kanalizācija

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kanalizācijas čuguna cauruļvadu Q 100 demontāža no griestiem un sienas | m | 19 |
| 2 | Izlietnes demontāža | Kompl. | 1 |
| 3 | Esošo ūdensvada cauruļvadu nomaiņa pārceļot tos pie griestiem | Kompl. | 1 |
| 4 | Kanalizācijas cauruļvadu Q 100 nomaiņa pie griestiem, iegremdējot to daļēji griestos ar veidgabaliem un stiprinājumiem | m | 2.5 |
| 5 | Kanalizācijas caurules Q 100montāža ar veidgabaliem,reviziju un stiprinājumiem, iebūvējot cauruļvadu sienā , | m | 2.5 |
| 6 | Kanalizācijas cauruļvada Q 100 montāža ar veidgabaliem un stiprinājumiem iebūvējot to grīdā paredzot pieslēgumu izlietnei,diviem Q 50 izvadiem no pirmā stāva un trapam. | m | 14 |
| 7 | Cauruļvada Q 100 pievienošana pie esošā stāvvada. | vieta | 1 |
| 8 | Roku mazgājamās izlietnes ar skapīti montāža un pievienošana pie ūdensvada, caur ūdens sildāmo boileri 10 l ar augšējo pieslēgumu (zem izlietnes) un pieslēgumu pie kanalizācijas cauruļvada Q 100 grīdā. | Kompl. | 1 |
| 9. | Demontēt divas kanalizācijas čuguna caurules Q 50 pie griestiem no pirmā stāva, nomainīt pret plastmasas ,iegremdējot tās sienā ,pievienojums pie izlietnes kanalizācijas caurules Q 50 | Kompl. | 1 |
| 10. | Ugunsdzēšanas cauruļvada Q 50 nomaiņa virs ieejas durvīm iegremdējot to sienā ar pievienojumu pie stāvvada un ugunsdzēšanas krāna | m | 4 |

4.Vēdināšana

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gaisa pieplūdes atveres Q160 mm izveidošana ārsienā no ārpuses nosedzot ar restīti fasādes krāsā. Telpā nosegt ar regulējamu restīti . | gab. | 1 |

5.Elektroapgaismošana

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Esošās elektroinstalācijas demontāža | Sist. | 1,0 |
| 2 | Dienasgaismas apgaismes ķermeņu (600x600 mm)montāža,, Amstrong,,tipa griestos.Nodrošinot apgaismojumu uz galda virsmas ne mazāk kā 450 luksus | kpl. | 1 |
| 3 | Dubulto kontaktu montāža | gab. | 6 |
| 4 | Sadales montāža | gab. | 1 |
| 5 | B 16,automātu montāža | gab. | 3 |
| 6 | Elektropievada montāža vilkmes skapim pasūtītāja norādītā vietā. | Vieta | 1 |
| 6 | Dubultā elektroslēdža montāža | gab. | 1 |
| 7 | Elektropalīgmateriālu un montāžas materiālu komplekts | Kompl. | 1 |
| 8 | Montēt elektroinstalāciju apgaismojumam ,vads NYY- 3x1.5 mm2 | Kompl. | 1 |
| 9 | Montēt elektroinstalāciju kontaktiem,vads NYY-3x2.5 mm2 | Kompl. | 1 |

6.Maģistrālie elektrotīkli

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Spēka kabeļa iegremdēšana sienā | m | 8 |

7.Datortīkli

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nodrošināt interneta pieslēgumu. | vieta | 1 |

8.Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Montāža saskaņā ar darba uzdevumu un shēmu. | kompl. | 1 |