- Darbu apjomi

| Meža fakultātes auditoriju telpu renovācija |  |
| --- | --- |
| Objekta adrese: Akadēmijas iela 11, Telpa Nr 32 |  |

1.Vispārējie būvdarbi

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Demontāžas darbi |  |  |
| 1 | Demontēt loga blokus ar iekšējām un ārējām palodzēm | gab. | 5 |
| 2 | Demontēt grīdlīstes | m | 32.18 |
| 3 | Vecās koka grīdas demontāža | m2 | 60.7 |
| 4 | Būvgružu savākšana, izvešana | m3 | 3 |
|  | Grīdas |  |  |
|  | G-1 |  |  |
| 5 | Lāgu nostiprināšana un OSB plātnes 20 mm biezas ieklāšana(solis lāgiem 300 mm) | m2 | 60.70 |
| 6 | Lamināta ieklāšana,(Lamināta materiāls Lock Zelta Ozols 7 mm 23 kl. vai analogs) ar apakšklāju. | m2 | 60.70 |
| 7 | Grīdlīstes no ozolkoka vai oša koka, lakotas (h=8cm)montāža . | m | 32.18 |
|  | Ailas |  |  |
| 8 | Izgatavot un montēt koka paketlogus nodrošinot analogu dalījumu .Viena no tām verama, atgāžama , (1590x2450). Krāsu saskaņot ar pasūtītāju | m2 | 19.60 |
| 9 | Iekšējās palodzes izgatavot no masīvkoka,(priede) lakotas ,izgatavošana un montāža | m | 9.00 |
| 10 | Montēt ārējās skārda palodzes ar plastizola pārklājumu. Krāsu saskaņot ar pasūtītāju. | m | 9.00 |
| 11 | Apdarināt logailas no iekšpuses pēc logu montāžas | m2 | 10.24 |
| 12 | Nosegt loga ailē iestrādātās montāžas putas no ārpuses | m | 32.50 |
|  | Apdares darbi |  |  |
| 13 | Sienu mazgāšana, gruntēšana izlīdzināšana , špaktelēšana, iestrādājot stiklšiedras sietu, slīpēšana ,gruntēšana, un krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu 3 reizes. Krāsa Sadolin vai analogs. | m2 | 92.53 |
| 14 | Griestu mazgāšana ,gruntēšana , izlīdzināšana, iestrādājot stiklšiedras sietu, slīpēšana, gruntēšana, un krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu tīs reizes ,,Sadolin” vai analogu. | m2 | 60.70 |
|  | Dažādi darbi |  |  |
| 15 | Sastatņu noma, montāža ,demontāža | m2 | 10 |
| 16 | Būvgružu izvākšana , konteinera noma | m3 | 4.5 |
| 17 | Iegādāties un uzstādīt pasūtītāja norādītajā vietā tāfeles (1200x2000 ) : vienu zaļā krāsā krītam un otru baltu (1200x2000) | gab | 2 |
| 18 | Iegādāties un uzstādīt logiem žalūzijas | gab | 5 |

2.Apkure

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Esošo radiatoru demontāža ,skalošana vītņu galu nomaiņa, noslēdzošo armatūru montāža, čuguna apkures radiatoru un cauruļvadu krāsošana, pēc vecās krāsas noņemšanas | kompl. | 5 |

3.Vēdināšana

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vecās vēdināšanas restītes demontāža | kompl. | 1 |
| 2 | Jaunas, regulējamas vēdināšanas restītes montāža | kompl. | 1 |

4.Elektroapgaismošana

| Nr. p.k. |  | Darba nosaukums |  | Mērvienība |  | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Esošās apgaismošanas sistēmas un elekrovadu un kontaktu demontāža |  | Sist. |  | 1,0 |  |
| 2 | Jaunas sadales un B 16 automātu montāža |  | kompl. |  | 1 |  |
| 3 | Dubulto kontaktu montāža(vietas saskaņot ar pasūtītāju) |  | gab. |  | 10 |  |
| 4 | Elektrovadu montāža |  | Sist. |  | 1 |  |
| 5 | Dubultā elektroslēdža montāža |  | gab. |  | 1 |  |
| 6 | Elektropalīgmateriālu un montāžas materiālu komplekts |  | kompl. |  | 1 |  |
| 7 | Montēt elektroinstalāciju apgaismojumam ,vads NYY- 3x1.5 mm2, |  | kompl. |  | 1 |  |
| 8 | Montēt elektroinstalāciju kontaktiem, vads NYY-3x2.5 mm2 |  | kompl. |  | 1 |  |
| 9 | Dienasgaismas apgaismes ķermeņu montāža nodrošinot apgaismojumu uz galda virsmas ne mazāk kā 450-550 luksus |  | kompl. |  | 1 |  |
| 10 | Multimediju aparāta kronšteina montāža pie griestiem, vājstrāvas un spēka pieslēgums un vadības paneļa montāža pasūtītāja norādītajās vietās. |  | kompl. |  | 1 |  |

5.Datortīkli

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nodrošināt esošo pieslēgumu |  |  |

6. Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Montāža saskaņā ar darba uzdevumu un shēmu. | kompl. | 1 |