- Darbu apjomi

| Meža fakultātes auditoriju telpu renovācija |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekta adrese: Akadēmijas iela 11, Telpa 34-1 |  |  |  |  |

1.Vispārējie būvdarbi

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Demontāžas darbi |  |  |
| 1 | Demontēt loga blokus ar iekšējām un ārējām palodzēm | gab. | 2 |
| 2 | Demontēt kājlīstes | m | 22.6 |
| 3 | Vecās koka grīdas demontāža | m2 | 31.4 |
| 4 | Būvgružu savākšana, izvešana | m3 | 3,0 |
|  | Grīdas |  |  |
|  | G-1 |  |  |
| 5 | Lāgu nostiprināšana (solis 300 mm) un OSB plātnes 20 mm biezas ieklāšana | m2 | 31.4 |
| 6 | Lamināta ieklāšana,(Lamināta materiāls Lock Zelta Ozols 7 mm 23 kl. vai analogs) ar apakšklāju. | m2 | 31.4 |
| 7 | Grīdlīstes no ozolkoka vai oša koka, lakotas (h=8cm)montāža . | m | 22.6 |
|  | Ailas |  |  |
| 8 | Izgatavot un montēt koka paketlogus nodrošinot analogu dalījumu .Viena no tām verama ,atgāžama ,(1640x 2433). Krāsu saskaņot ar pasūtītāju. | m2 | 7.96 |
| 9 | Iekšējās palodzes izgatavot no masīvkoka,(priede) lakotas ,izgatavošana un montāža | m | 3.4 |
| 10 | Montēt ārējās skārda palodzes ar plastizola pārklājumu. Krāsu saskaņot ar pasūtītāju. | m | 3.4 |
| 11 | Apdarināt logailas no iekšpuses pēc logu montāžas | m2 | 4.2 |
| 12 | Nosegt loga ailē iestrādātās montāžas putas no ārpuses | m | 12.8 |
|  | Apdares darbi |  |  |
| 13 | Sienu mazgāšana, gruntēšana izlīdzināšana ,špaktelēšana, iestrādājot stiklšiedras sietu,slīpēšana ,gruntēšana, un krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu 3 reizes. Krāsa Sadolin vai analogs. | m2 | 66.72 |
| 14 | Griestu mazgāšana ,gruntēšana ,izlīdzināšana, iestrādājot stiklšiedras sietu, slīpēšana, gruntēšana, un krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu tīs reizes ,,Sadolin,, vai analogu. | m2 | 31.4 |
|  | Dažādi darbi |  |  |
| 15 | Sastatņu noma, montāža ,demontāža | m2 | 10 |
| 16 | Būvgružu izvākšana, konteinera noma | m3 | 2 |
| 17 | Iegādāties un uzstādīt logiem žalūzijas | gab | 2 |

2.Apkure

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Esošo radiatoru demontāža, skalošana | Kompl. | 2 |
| 2 | Noslēdzošo armatūru montāža un jaunu vītņu galu nomaiņa | Kompl. | 2 |
| 3 | Radiatoru un cauruļvadu krāsošana pēc vecās krāsas noņemšanas | Kompl. | 2 |

3.Vēdināšana

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vecās vēdināšanas restītes demontāža | Kompl. | 1 |
| 2 | Jaunas, regulējamas vēdināšanas restītes montāža | Kompl. | 1 |

4.Elektroapgaismošana

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Esošās elektroinstalācijas demontāža | Sist. | 1 |
| 2 | Jaunas sadales un B 16 automātu montāža | Kompl. | 1 |
| 3 | Dubulto kontaktu montāža | gab. | 4 |
| 4 | Elektrovadu montāža | Sist. | 1 |
| 5 | Dubultā elektroslēdža montāža | gab. | 1 |
| 6 | Elektropalīgmateriālu un montāžas materiālu komplekts | Kompl. | 1 |
| 7 | Montēt elektroinstalāciju apgaismojumam ,vads NYY- 3x1.5 mm2, | Kompl. | 1 |
| 8 | Montēt elektroinstalāciju kontaktiem, vads NYY-3x2.5 mm2 | Kompl. | 1 |
| 9 | Dienasgaismas apgaismes ķermeņu montāža nodrošinot apgaismojumu ne mazāk kā 450 -550luksus uz galda virsmas . | Kompl. | 1 |

5.Datortīkli

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nodrošināt esošos pieslēgumus | Sist. | 1 |

6.Telefona tīkli

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nodrošināt esošo pieslēgumu | Sist. | 1 |

7.Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Montāža saskaņā ar darba uzdevumu un shēmu. | sist | 1 |