- Darbu apjomi

| Meža fakultātes auditoriju telpu renovācija |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekta adrese: Akadēmijas iela 11, Telpa 34-2 |  |  |  |  |

1.Vispārējie būvdarbi

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Demontāžas darbi |  |  |
| 1 | Demontēt loga bloku ar iekšējām un ārējām palodzēm | gab. | 1 |
| 2 | Demontēt durvju bloku (2000x1000mm) | kompl. | 1 |
| 3 | Demontēt kājlīstes | m | 17.26 |
| 4 | Vecās koka grīdas demontāža | m2 | 16.1 |
| 5 | Demontēt veco reģipša sienu | m2 | 21 |
| 6 | Būvgružu savākšana, izvešana | m3 | 10,0 |
|  | Grīdas |  |  |
|  | G-1 |  |  |
| 7 | Lāgu nostiprināšana solis 300 mm) un OSB plātnes 20 mm biezas ieklāšana | m2 | 16.1 |
| 8 | Lamināta ieklāšana,(Lamināta materiāls Lock Zelta Ozols 7 mm 23 kl. vai analogs) ar apakšklāju. | m2 | 16.1 |
| 9 | Grīdlīstes no ozolkoka vai oškoka lakotas (h=8cm)montāža . | m | 17.26 |
|  | Ailas |  |  |
| 10 | Izgatavot un montēt koka pakešlogu nodrošinot analogu dalījumu .Viena no tām verama ,atgāžama ,(1640x 2433). Krāsu saskaņot ar pasūtītāju. | m2 | 3.98 |
| 11 | Iekšējās palodzes izgatavot no masīvkoka,(priede) lakotas ,izgatavošana un montāža | m | 1.84 |
| 12 | Montēt ārējās skārda palodzes ar plastizola pārklājumu. Krāsu saskaņot ar pasūtītāju. | m | 1.8 |
| 13 | Apdarināt logailas no iekšpuses pēc logu montāžas | m2 | 1.98 |
| 14 | Nosegt loga ailē iestrādātās montāžas putas no ārpuses | m | 6.4 |
| 15 | Jaunas riģipša( divās kārtās no katras puses) starpsienas montāža uz metāla profiliem, paredzot durvju aili (2000x1000) | m2 | 21 |
| 16 | Jaunu masīvkoka durvju izgatavošana, lakošana un montāža t.sk. furnitūras un kleidas. (2000x1000) Durvju dalījumu, dizainu un krāsu saskaņot ar pasūtītāju. | kompl. | 1 |
|  | Apdares darbi |  |  |
| 17 | Sienu mazgāšana, gruntēšana izlīdzināšana, špaktelēšana, iestrādājot stiklšiedras sietu, slīpēšana, gruntēšana, un krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu 3 reizes. Krāsa Sadolin vai analogs. | m2 | 60.41 |
| 18 | Griestu mazgāšana ,gruntēšana, izlīdzināšana, iestrādājot stiklšiedras sietu, slīpēšana, gruntēšana, un krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu tīs reizes ,,Sadolin” vai analogu.(krāsas toni saskaņot ar pasūtītāju) | m2 | 16.1 |
|  | Dažādi darbi |  |  |
| 19 | Sastatņu noma, montāža ,demontāža | m2 | 3 |
| 20 | Iegādāties un uzstādīt loga žalūzijas | gab | 1 |

2.Apkure

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Esošā radiatora demontāža, skalošana. Vītņu galu nomaiņa ,noslēdzošo armatūru montāža. Cauruļvadu un čuguna radiatora krāsošana, pēc vecās krāsas noņemšanas | kompl. | 1 |

3.Vēdināšana

| Nr. p. k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vecās vēdināšanas restītes demontāža | kompl. | 1 |
| 2 | Jaunas, regulējamas vēdināšanas restītes montāža | kompl. | 1 |

4.Elektroapgaismošana

| Nr. p. k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Esošās apgaismošanas sistēmas un elektrovadu un kontaktu demontāža | sist. | 1 |
| 2 | Jaunas sadales un B 16 automātu montāža | kompl. | 1 |
| 3 | Dubulto kontaktu montāža | gab. | 2 |
| 4 | Elektrovadu montāža | sist | 1 |
| 5 | Dubultā elektroslēdža montāža | gab. | 1 |
| 6 | Elektropalīgmateriālu un montāžas materiālu komplekts | kompl. | 1 |
| 7 | Montēt elektroinstalāciju apgaismojumam ,vads NYY- 3x1.5 mm2, | kompl. | 1 |
| 8 | Montēt elektroinstalāciju kontaktiem, vads NYY-3x2.5 mm2 | kompl. | 1 |
| 9 | Dienasgaismas apgaismes ķermeņu montāža, nodrošinot apgaismojumu uz galda virsmas ne mazāk kā 450- 550 luksus. | kompl. | 1 |

8.Datortīkli

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Saglabāt esošo pieslēgumu | Sist | 1 |

9.Telefona tīkli

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nodrošināt paralēlo pieslēgumu no blakus telpas | Sist | 1 |

10.Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Montāža saskaņā ar darba uzdevumu un shēmu. | kompl. | 1 |