- Darbu apjomi

| Meža fakultātes auditoriju telpu renovācija |  |  |
| --- | --- | --- |
| Objekta adrese: Akadēmijas iela 11, Telpa Nr. 38-1un 38-2 ,38-3 |  |  |

1.Vispārējie būvdarbi

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Demontāžas darbi |  |  |
| 1 | Demontēt loga blokus ar iekšējām un ārējām palodzēm | gab. | 5 |
| 2 | Demontēt durvju bloku ar durvju apmalēm | gab. | 2 |
| 3 | Demontēt kājlīstes | m | 27.6 |
| 4 | Demontēt veco riģipša starpsienu | m2 | 13.3 |
| 4 | Vecās koka grīdas demontāža | m2 | 28.5 |
| 5 | Būvgružu savākšana, izvešana | m 3 | 1.5 |
|  | Grīdas |  |  |
|  | G-1 |  |  |
| 6 | Lāgu nostiprināšana (solis 300 mm) un OSB plātnes 20 mm biezas ieklāšana | m2 | 28.5 |
| 7 | Lamināta ieklāšana,(Lamināta materiāls Lock Zelta Ozols 7 mm 23 kl. vai analogs) ar apakšklāju. | m2 | 28.5 |
| 8 | Grīdlīstes no ozolkoka vai oša koka, lakotas (h=8cm)montāža . | m | 27.6 |
|  | Ailas |  |  |
| 9 | Izgatavot un montēt koka paketlogus nodrošinot analogu dalījumu, verama atgāžama apakšējā loga daļa (980x 2433). Krāsu saskaņot ar pasūtītāju. | m2 | 12 |
| 10 | Iekšējās palodzes izgatavot no masīvkoka,(priede) lakotas ,izgatavošana un montāža | m | 5.4 |
| 11 | Montēt ārējās skārda palodzes ar plastizola pārklājumu. Krāsu saskaņot ar pasūtītāju. | m | 5.4 |
| 12 | Apdarināt logailas no iekšpuses pēc logu montāžas | m2 | 8.7 |
| 13 | Nosegt loga ailē iestrādātās montāžas putas no ārpuses | m | 28.9 |
| 14 | Jaunas riģipša (divās kārtās no katras puses)starpsienas montāža uz metāla profiliem,paredzot durvju aili. | m2 | 13.3 |
| 14 | Jaunu masīvkoka durvju izgatavošana, lakošana un montāža t.sk. furnitūras un kleidas. Durvju dalījumu, dizainu un krāsu saskaņot ar pasūtītāju (2100x890) | kompl. | 1 |
| 15 | Jaunu masīvkoka durvju izgatavošana, lakošana un montāža t.sk. furnitūras un kleidas. Durvju dalījumu, dizainu un krāsu saskaņot ar pasūtītāju (2000x600) | kompl. | 1 |
|  | Apdares darbi |  |  |
| 16 | Sienu mazgāšana, gruntēšana izlīdzināšana , špaktelēšana, iestrādājot stiklšiedras sietu, slīpēšana, gruntēšana, un krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu 3 reizes. Krāsa Sadolin vai analogs. | m2 | 124.18 |
| 17 | Griestu mazgāšana , gruntēšana ,izlīdzināšana, iestrādājot stiklšiedras sietu, slīpēšana, gruntēšana, un krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu tīs reizes ,,Sadolin” vai analogu. | m2 | 28.5 |
|  | Dažādi darbi |  |  |
| 18 | Sastatņu noma, montāža ,demontāža | m2 | 3 |
| 19 | Būvgružu izvākšana ,konteinera noma | m 3 | 1.5 |
| 20 | Iegādāties un uzstādīt logiem žalūzijas | gab | 5 |

2.Apkure

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Esošo apkures radiatoru demontāža ,skalošana, vītņu galu nomaiņa, noslēdzošo armatūru nomaiņa, čuguna radiatoru un cauruļvadu krāsošana, pēc vecās krāsas noņemšanas | kompl. | 4 |

3.Vēdināšana

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vecās vēdināšanas restītes demontāža | kompl. | 1 |
| 2 | Jaunas, regulējamas vēdināšanas restītes montāža | kompl. | 1 |

4.Elektroapgaismošana

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Esošās apgaismošanas sistēmas un elekrovadu un kontaktu demontāža | Sist. | 1 |
| 2 | Jaunas sadales un B 16 automātu montāža | kompl. | 2 |
| 3 | Dubulto kontaktu montāža | gab. | 6 |
| 4 | Elektrovadu montāža | Sist. | 1 |
| 5 | Elektroslēdžu montāža(viens dubultais) | gab. | 3 |
| 6 | Elektropalīgmateriālu un montāžas materiālu komplekts | kompl. | 1 |
| 7 | Montēt elektroinstalāciju apgaismojumam ,vads NYY- 3x1.5 mm2 | kompl. | 1 |
| 8 | Montēt elektroinstalāciju kontaktiem,vads NYY-3x2.5 mm2 | kompl. | 1 |
| 9 | Dienasgaismas apgaismes ķermeņu montāža nodrošinot uz galda virsmas apgaismojumu ne mazāk lā 450-550 luksus. | kompl. | 1 |
| 10 | Divu esošo sadaļu demontāža un apvienošana,jaunas sadales (1 gab.) montāža | kompl. | 1 |

5.Datortīkli

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nodrošināt interneta pieslēgumu. | vieta | 1 |

6.Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Montāža saskaņā ar darba uzdevumu un shēmu. | kompl. | 1 |