- Darbu apjomi

| Meža fakultātes auditoriju telpu renovācija |  |
| --- | --- |
| Objekta adrese: Akadēmijas iela 11, Telpa Nr 48-1 |  |

1.Vispārējie būvdarbi

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Demontāžas darbi |  |  |
| 1 | Demontēt loga blokus ar iekšējām un ārējām palodzēm (850x2450 un 1050x2450) | gab. | 2 |
| 2 | Demontēt kājlīstes | m | 13 |
| 3 | Vecās koka grīdas demontāža | m2 | 10.5 |
| 4 | Būvgružu savākšana, izvešana | m3 | 1.5 |
|  | Grīdas |  |  |
|  | G-1 |  |  |
| 5 | Lāgu nostiprināšana(solis 300 mm) un OSB plātnes 20 mm biezas, ieklāšana | m2 | 10.5 |
| 6 | Lamināta ieklāšana,(Lamināta materiāls Lock Zelta Ozols 7 mm 23 kl. vai analogs) ar apakšklāju. | m2 | 10.5 |
| 7 | Grīdlīstes no ozolkoka vai oša koka, lakotas (h=8cm)montāža . | m | 13 |
|  | Ailas |  |  |
| 8 | Izgatavot un montēt koka paketlogus nodrošinot analogu dalījumu, verama atgāžama apakšējā loga daļa (1050x2450). Krāsu saskaņot ar pasūtītāju. | m2 | 5.1 |
| 9 | Iekšējās palodzes izgatavot no masīvkoka,(priede) lakotas ,izgatavošana un montāža | m | 2.20 |
| 10 | Montēt ārējās skārda palodzes ar plastizola pārklājumu. Krāsu saskaņot ar pasūtītāju. | m | 2.20 |
| 11 | Apdarināt logailas no iekšpuses pēc logu montāžas | m2 | 1.34 |
| 12 | Nosegt loga ailē iestrādātās montāžas putas no ārpuses | m | 11.60 |
|  | Apdares darbi |  |  |
| 13 | Sienu mazgāšana, gruntēšana izlīdzināšana , špaktelēšana, iestrādājot stiklšiedras sietu, slīpēšana ,gruntēšana, un krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu 3 reizes. Krāsa Sadolin vai analogs. | m2 | 39.20 |
| 14 | Griestu mazgāšana ,gruntēšana , izlīdzināšana, iestrādājot stiklšiedras sietu, slīpēšana, gruntēšana, un krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu tīs reizes ,,Sadolin,,vai analogu. | m2 | 10.5 |
|  | Dažādi darbi |  |  |
| 15 | Sastatņu noma, montāža ,demontāža | m2 | 2 |
| 16 | Iegādāties logiem žalūzijas un uzstādīt | gab | 2 |

2.Apkure

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Esošo radiatoru demontāža, skalošana vītņu galu nomaiņa noslēdzošo armatūru montāža. Radiatoru un cauruļvadu krāsošana, pēc vecās krāsas noņemšanas | Kompl. | 2 |

3.Vēdināšana

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vecās vēdināšanas restītes demontāža | Kompl. | 1 |
| 2 | Jaunas, regulējamas vēdināšanas restītes montāža | Kompl. | 1 |

4.Elektroapgaismošana

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Esošās apgaismošanas sistēmas un elekrovadu , kontaktu, slēdžu demontāža | Sist. | 1,0 |
| 2 | Jaunas sadales un B 16 automātu montāža | Kompl. | 1 |
| 3 | Dubulto kontaktu montāža | Gab. | 2 |
| 4 | Elektrovadu montāža | Sist. | 1 |
| 5 | Elektroslēdža montāža | gab. | 1 |
| 6 | Elektropalīgmateriālu un montāžas materiālu komplekts | Kompl. | 1 |
| 7 | Montēt elektroinstalāciju apgaismojumam ,vads NYY- 3x1.5 mm2, | Kompl. | 1 |
| 8 | Montēt elektroinstalāciju kontaktiem, vads NYY-3x2.5 mm2 | Kompl. | 1 |
| 9 | Apgaismes ķermeņu( dienasgaismas ) montāža nodrošinot noteikto luksu. daudzumu (ne mazāk par 450 luksiem) | Kompl. | 1 |
| 10 | Multimediju aparāta kronšteina montāža pie griestiem, vājstrāvas un spēka pieslēgums un vadības paneļa montāža pasūtītāja norādītajās vietās. | kompl. | 1 |

5.Datortīkli

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nodrošināt esošos pieslēgumus | Sist. | 1 |

6.Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Montāža saskaņā ar darba uzdevumu un shēmu. | sist | 1 |