Darbu apjomi

| Meža fakultātes auditoriju telpu renovācija |  |  |
| --- | --- | --- |
| Objekta adrese: Akadēmijas iela 11, Telpa Nr. 48 |  |  |

1.Vispārējie būvdarbi

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība |  | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Demontāžas darbi |  |  |  |
| 1 | Demontēt loga blokus ar iekšējām un ārējām palodzēm | gab. | 4 |  |
| 2 | Demontēt durvju bloku ar durvju apmalēm, divviru (1400x2300) un durvju bloku no auditorijas uz kabinetu (900x2300) | gab. | 2 |  |
| 3 | Demontēt kājlīstes | m | 32.48 |  |
| 4 | Vecās koka grīdas demontāža | m2 | 60.6 |  |
| 5 | Būvgružu savākšana, izvešana | m3 | 4.0 |  |
| 6 | Demontēt ventilācijas lūkas durvis | gab. | 1 |  |
| 7 | Demontēt veco izlietni un pievadus | Kompl. | 1 |  |
| 8 | Demontēt vilkmes skapjus un flīzes uz sienām | Kompl. | 2 |  |
|  | Grīdas |  |  |  |
|  | G-1 |  |  |  |
| 9 | Lāgu nostiprināšana(solis 300 mm) un OSB plātnes 20 mm biezas ieklāšana | m2 | 60.6 |  |
| 10 | Lamināta ieklāšana ,(lamināta materiāls Lock Zelta Ozols 7 mm 23 kl.vai analogs) ar apakšklāju | m2 | 60.6 |  |
| 11 | Grīdlīstes no ozolkoka vai oša koka, lakotas (h=8cm)montāža . | m | 32.48 |  |
|  | Ailas |  |  |  |
| 12 | Izgatavot un montēt koka paketlogus nodrošinot analogu dalījumu .Viena no tām verama ,atgāžama, katram logam ,(1590x2450). Krāsu saskaņot ar pasūtītāju. | m2 | 15.58 |  |
| 13 | Iekšējās palodzes izgatavot no masīvkoka,(priede) lakotas , un montāža | m | 6.8 |  |
| 14 | Montēt ārējās skārda palodzes ar plastizola pārklājumu. Krāsu saskaņot ar pasūtītāju. | m | 6.8 |  |
| 15 | Apdarināt logailas no iekšpuses pēc logu montāžas | m2 | 7.68 |  |
| 16 | Nosegt loga ailē iestrādātās montāžas putas no ārpuses | m | 25.6 |  |
| 17 | Jaunu masīvkoka divviru durvju izgatavošana, lakošana un montāža t.sk. furnitūras un kleidas. Durvju dalījumu, dizainu un krāsu saskaņot ar pasūtītāju (1400x2300) | Kompl. | 1 |  |
| 18 | Jaunu masīvkoka durvju izgatavošana, lakošana un montāža t.sk. furnitūras un kleidas. Durvju dalījumu, dizainu un krāsu saskaņot ar pasūtītāju (900x2300)no auditorijas Nr48 uz telpu 48-1 | Kompl. | 1 |  |
|  | Apdares darbi |  |  |  |
| 19 | Sienu mazgāšana, gruntēšana izlīdzināšana , špaktelēšana, iestrādājot stiklšiedras sietu, slīpēšana ,gruntēšana, un krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu 3 reizes. Krāsa Sadolin vai analogs. | m2 | 93.09 |  |
| 20 | Griestu mazgāšana ,gruntēšana , izlīdzināšana, iestrādājot stiklšiedras sietu, slīpēšana, gruntēšana, un krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu tīs reizes ,,Sadolin,,vai analogu. | m2 | 60.6 |  |
| 21 | Cauruļvada stāvvadu apdare ar riģipsi uz metāla karkasa | m2 | 3.5 |  |
| 22 | Vecās ventilācijas lūkas aizmūrēšana iestrādājot siltumizolācijas materiālu, | m2 | 0.18 |  |
| 23 | Sienas sagatavošana flīzēšanai un flīzēšana pret izlietni | m2 | 0.4 |  |
|  | Dažādi darbi |  |  |  |
| 24 | Sastatņu noma, montāža ,demontāža | m2 | 10 |  |
| 25 | Būvgružu izvākšana , konteinera noma |  | 6 |  |
| 26 | Iegādāties un uzstādīt, pasūtītāja norādītā vietā vilkmes skapi (platums x dziļums x augstums +- 5 cm) 80cm x65cm x135 cm, elektrības pieslēgums : ne mazāk kā trīs kontakti, iebūvēts apgaismojums un ventilācija. Izturība pret skābju un sārmu iedarbību, paceļamas stikla durvis,garantija ne mazāk kā viens gads | Kompl. | 2 |  |
| 27 | Iegādāties un uzstādīt pasūtītāja norādītajā vietā tāfeles (1200x2000 ) : vienu zaļā krāsā krītam un otru baltu (1200x2000) | gab. | 2 |  |
| 28 | Iegādāties un uzstādīt logiem žalūzijas | gab | 4 |  |

2.Apkure,ūdensapgāde,kanali

2.Apkure,ūdensapgāde,kanalizācija

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība |  | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Esošo radiatoru demontāža, skalošana, vītņu galu nomaiņa, noslēdzošo armatūru montāža un cauruļvadu un radiatoru krāsošana, pēc vecās krāsas noņemšanas | Kompl. | 4 |  |
| 2 | Demontēt apkures čuguna radiatoru, kurš atrodas pie auditorijas gala sienas un apkures cauruļvadu demontāža līdz stāvvadam | Kompl. | 1 |  |
| 3 | Izlietnes komplekta ar skapīti montāža un pieslēgums pie ūdensvada un kanalizācijas stāvvada, ,ūdenssildāmā boilera(10 l.)ar augšējo pieslēgumu montāža. | Kompl. | 1 |  |

3.Vēdināšana

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība |  | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vecās vēdināšanas restītes demontāža | Kompl. | 1 |  |
| 2 | Jaunas, regulējamas vēdināšanas restītes montāža | Kompl. | 1 |  |

4.Elektroapgaismošana

| Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Esošās apgaismošanas sistēmas un elekrovadu un kontaktu demontāža | sist. | 1,0 |
| 2 | Jaunas sadales un B 16 automātu montāža | Kompl. | 1 |
| 3 | Dubulto kontaktu montāža | gab. | 6 |
| 4 | Elektropievada montāža ūdens sildāmajam boileriem pie izlietnes | Sist. | 1 |
| 5 | Elektropievadi ventilācijas skapjiem (ventilatoriem un kontaktiem) | Sist. | 2 |
| 6 | Elektrovadu montāža | Sist. | 1 |
| 7 | Dubultā elektroslēdža montāža | gab. | 1 |
| 8 | Elektropalīgmateriālu un montāžas materiālu komplekts | Kompl. | 1 |
| 9 | Montēt elektroinstalāciju apgaismojumam ,vads NYY- 3x1.5 mm2, | Kompl. | 1 |
| 10 | Montēt elektroinstalāciju kontaktiem, vads NYY-3x2.5 mm2 | Kompl. | 1 |
| 11 | Apgaismes ķermeņu montāža nodrošinot apgaismojumu ne mazāk kā 450 -550luksus uz galda virsmas . | gab. | 6 |
| 12 | Multimediju aparāta kronšteina montāža pie griestiem, vājstrāvas un spēka pieslēgums un vadības paneļa montāža pasūtītāja norādītajās vietās. | kompl. | 1 |

5.Maģistrālie elektrotīkli

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Demontāžas darbi | Vieta | 1 |

6.Datortīkli

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nodrošināt esošos pieslēgumus | Sist. | 1 |

7.Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Montāža saskaņā ar darba uzdevumu un shēmu. | sist | 1 |