- Darbu apjomi

| Meža fakultātes kokapstrādes katedras telpu renovācija |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekta adrese: Dobeles ielā -41 Telpa 208 |  |  |  |  |

1.Vispārējie būvdarbi

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Demontāžas darbi |  |  |
| 1 | Demontēt loga blokus ar iekšējām un ārējām palodzēm | gab. | 6 |
| 2 | Demontēt durvju bloku (1000x2000mm) | Kompl. | 1 |
| 3 | Demontēt kājlīstes | m | 34.20 |
| 4 | Vecās koka grīdas demontāža | m2 | 65.00 |
| 5 | Būvgružu savākšana, izvešana konteinera noma | m3 | 5,0 |
|  | Grīdas |  |  |
|  | G-1 |  |  |
| 6 | Lāgu nostiprināšana(solis 300 mm,) un OSB plātnes 20 mm biezas ieklāšana | m2 | 65.00 |
| 7 | Lamināta ieklāšana,(Lamināta materiāls Lock Zelta Ozols 7 mm 23 kl. vai analogs) ar apakšklāju. | m2 | 65.00 |
| 8 | Grīdlīstes no ozolkoka vai oša koka, lakotas (h=8cm)montāža . | m | 34.2 |
|  | Ailas |  |  |
| 9 | Izgatavot un montēt koka paketlogus nodrošinot analogu dalījumu .Viena no tām verama ,atgāžama (1800x1800). Krāsu saskaņot ar pasūtītāju. | m2 | 19.44 |
| 10 | Iekšējās palodzes izgatavot no masīvkoka,(priede) lakotas ,izgatavošana un montāža | m | 12 |
| 11 | Montēt ārējās skārda palodzes ar plastizola pārklājumu. Krāsu saskaņot ar pasūtītāju. | m | 12 |
| 12 | Apdarināt logailas no iekšpuses pēc logu montāžas | m2 | 6.48 |
| 13 | Nosegt loga ailē iestrādātās montāžas putas no ārpuses | m | 32.4 |
| 14 | Jaunu masīvkoka durvju izgatavošana, lakošana un montāža t. sk. furnitūras un kleidas (1000x2000). Durvju dalījumu, dizainu un krāsu saskaņot ar pasūtītāju. | Kompl. | 1 |
|  | Apdares darbi |  |  |
| 15 | Sienu mazgāšana, gruntēšana izlīdzināšana, špaktelēšana, iestrādājot stiklšiedras sietu,slīpēšana ,gruntēšana, un krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu 3 reizes. Krāsa Sadolin vai analogs. | m2 | 133.4 |
| 16 | Griestu mazgāšana ,gruntēšana ,izlīdzināšana, iestrādājot stiklšiedras sietu, slīpēšana, gruntēšana, un krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu tīs reizes ,,Sadolin,, vai analogu. | m2 | 65.00 |
|  | Dažādi darbi |  |  |
| 17 | Sastatņu noma, montāža ,demontāža | m2 | 10 |
| 18 | Iegādāties un uzstādīt pasūtītāja norādītajā vietā tāfeles (1200x2000 ) : vienu zaļā krāsā krītam un otru baltu (1200x2000) | Gab. | 2 |
| 19 | Iegādāties logiem žalūzijas un uzstādīt | gab | 6 |

2.Apkure

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Esošo radiatoru demontāža skalošana, vītņu galu nomaiņa, noslēdzošo armatūru montāža. Čuguna radiatoru un cauruļvadu krāsošana, pēc vecās krāsas noņemšanas | Kompl. | 6 |

3.Vēdināšana

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vecās vēdināšanas restītes demontāža | Kompl. | 1 |
| 2 | Jaunas, regulējamas vēdināšanas restītes montāža | Kompl. | 1 |

4.Elektroapgaismošana

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Esošās apgaismošanas sistēmas un elekrovadu un kontaktu demontāža | Sist. | 1 |
| 2 | Jaunas sadales un B 16 automātu montāža | Kompl. | 1 |
| 3 | Dubulto kontaktu montāža (gar galdu rindām labajā un kreisajā pusē pasūtītāja norādītajās vietās) | gab. | 18 |
| 4 | Auditorijas galā (pie lektora galda) četrdaļīgs kontaktu bloks | gab. | 1 |
| 5 | Elektrovadu montāža | Sist. | 1 |
| 6 | Dubultā elektroslēdža montāža | gab. | 1 |
| 7 | Elektropalīgmateriālu un montāžas materiālu komplekts | Kompl. | 1 |
| 8 | Montēt elektroinstalāciju apgaismojumam ,vads NYY- 3x1.5 mm2, | Kompl. | 1 |
| 9 | Montēt elektroinstalāciju kontaktiem, vads NYY-3x2.5 mm2 | Kompl. | 1 |
| 10 | Dienasgaismas apgaismes ķermeņu montāža nodrošinot apgaismojumu uz galda virsmas no 450-550 luksiem | Kompl. | 1 |
| 11 | Multimediju aparāta kronšteina montāža pie griestiem, vājstrāvas un spēka pieslēgums un vadības paneļa montāža pasūtītāja norādītajās vietās. | Kompl. | 1 |

5.Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Montāža saskaņā ar darba uzdevumu un shēmu. | Sist. | 1 |