- Darbu apjomi

| Meža fakultātes, Raiņa ielas, kāpņu telpas ar vējtveri renovācija |  |  |
| --- | --- | --- |
| Objekta adrese: Akadēmijas iela 11, MF |  |  |

1.Vispārējie būvdarbi

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Demontāžas darbi |  |  |
| 1 | Demontēt loga blokus (0.86x1.20) ar iekšējām un ārējām palodzēm | gab. | 4 |
| 2 | Demontēt loga blokus (1.55x2.45) ar iekšējām un ārējām palodzēm | gab. | 8 |
| 3 | Demontēt loga blokus (0.86x2.40) ar iekšējām un ārējām palodzēm. | gab. | 16 |
| 4 | Būvgružu savākšana, izvešana | m3 | 2 |
| 5 | Demontēt vējtvera divviru iekšdurvis(1400x2300) | gab. | 1 |
| 6 | Demontēt durvju blokus 2.3.4.5.stāvos uz vestibiliem(2730x3030) | gab. | 4 |
| 7 | Demontēt metāla durvis (1800x800,pēc demontāžas durvis nodot pasūtītājam) | gab. | 1 |
| 8 | Demontēt vecās ugunsdzēsības krānu kastes | gab. | 6 |
|  | Grīdas |  |  |
| 9 | Grīdas flīžu demontāža kāpņu laukumos un vējtverī | m2 | 139.50 |
| 10 | Grīdas pamatnes izlīdzināšana | m2 | 139.50 |
| 11 | Grīdas flīzēšana (Flīzes 33.3x33.3cm) nodilumizturība ne mazāk kā PEI 4,biezums ne mazāk kā 8 mm absorbcija <0.5% | m2 | 139.50 |
| 12 | Grīdlīstes no flīžu materiāla augstums~ 11.1 cm, trepes laukumos un vējtverī | m | 147.10 |
| 13 | Grīdlīstes no flīžu materiāla pakāpieniem, augstums ~11.0 cm | m | 144.0 |
| 14 | Likvidēt trepju pakāpienos izlauztos robus un atjaunot pakāpienu izdilumus, apstrādājot tos ar neslīdošu materiālu -poliuretāns(Materiāla krāsa līdzīga esošajai) | Obj. | 1 |
|  | Ailas |  |  |
| 15 | Izgatavot un montēt koka paketlogus nodrošinot analogu dalījumu .logs verams ,atgāžams , 0.86x1.20). Krāsu saskaņot ar pasūtītāju. | m2 | 4.13 |
| 16 | Izgatavot un montēt koka patetlogus nodrošinot analogu dalījumu. Logs verams ,atgāžams (1.55x2.45). Krāsu saskaņot ar pasūtītāju. | m2 | 30.38 |
| 17 | Izgatavot un montēt koka paketlogus nodrošinot analogu dalījumu. logs verams ,atgāžams (0.86x2.40). Krāsu saskaņot ar pasūtītāju. | m2 | 16.51 |
| 18 | Izgatavot un montēt jaunas masīvkoka iekšdurvis ar furnitūru un apmalēm (1800x800) | Kompl. | 1 |
| 19 | Nosegt ar finieri vai laminātu durvju laukumu 1920x1400.Durvju ailē (1920x1400x550) izgatavot un montēt divviru durvis ar kārbu u8naomalēm.Aili sadalīt vertikāli divās daļās. | Kompl. | 1 |
| 20 | Izgatavot un montēt jaunas monolītas masīvkoka divviru iekšdurvis: dalījumu ,dizainu un krāsu saskaņot ar pasūtītāju(1400x2300) | Kompl. | 1 |
| 21 | Izgatavot un montēt jaunas divviru durvis ar stikla vitrīnām un abpus veramām eņģēm, analogas pirmā stāva durvīm,(2730x3030) tai skaitā furnitūru komplekts un kleidas. | Kompl. | 4 |
| 22 | Apdarināt logailas no iekšpuses pēc logu montāžas | m2 | 38.8 |
| 23 | Nosegt loga ailē iestrādātās montāžas putas no ārpuses | m | 155.2 |
| 24 | Iekšējās palodzes izgatavot no masīvkoka (priede) lakotas, izgatavošana un montāža | m | 31.6 |
| 25 | Montēt ārējās skārda palodzes ar plastizola pārklājumu. Krāsu saskaņot ar pasūtītāju. | m | 31 |
| 26 | Nosegt ar dubulto riģipša materiālu uz metāla profiliem patrepes telpu ,atstājot aili durvīm.(1000x800mm) | m2 | 5.1 |
| 27 | Izgatavo un montēt koka durvis ar kārbu ,furnitūru un apmalēm 1000x800 | Kompl. | 1 |
|  | Apdares darbi |  |  |
| 28 | Sienu mazgāšana arī vējtverim, gruntēšana izlīdzināšana , špaktelēšana, iestrādājot stiklšiedras sietu slīpēšanu , gruntēšanu, un krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu 3 reizes Krāsa Sadolin vai analogs. | m2 | 597.2 |
| 29 | Griestu mazgāšana arī vējtverim ,gruntēšana ,izlīdzināšana ,iestrādājot stiklšiedras sietu, slīpēšana, gruntēšana, un krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu tīs reizes ,,Sadolin,, vai analogu. | m2 | 228.78 |
| 30 | Margu attīrīšana no vecās krāsas ,gruntēšana ,krāsošana, jaunu koka lenteru izgatavošana un montāža ,krāsu saskaņot ar pasūtītāju. | obj. | 1 |
| 31 | Iegādāties un uzstādīt jaunas metāla ugunsdzēsības krānu kastes ar šļūtenēm un uzgaļiem kurām ir paredzēta viena vieta ugunsdzēšanas aparātam.Nomainīt vecos ugunsdzēsības krānus. | Kompl. | 7 |
|  | Dažādi darbi |  |  |
| 32 | Sastatņu noma, montāža ,demontāža | m2 | 30 |
| 33 | Būvgružu izvākšana, konteinera noma | m3 | 6 |

2.Apkure

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Esošo radiatoru demontāža, skalošana, vītņu galu nomaiņa noslēdzošo armatūru montāža vecās krāsas noņemšana ,krāsošana. Atsevišķu cauruļvadu nomaiņa. | Kompl. | 16 |

3.Elektroapgaismošana

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Esošās apgaismošanas sistēmas demontāža | Sist. | 1,0 |
| 2 | Jaunas apgaismes sistēmas un apgaismes ķermeņu montāža(12 gab.) ar iespēju ieslēgt un izslēgt apgaismojumu trepju augšdaļā un apakšdaļā. | Kompl. | 1 |
| 3 | Dežūrgaisma virs izejas durvīm ar atsevišķu slēdzi. | Kompl. | 1 |
| 4 | Elektrovadu montāža | Sist. | 1 |
| 5 | Elektroslēdžu dubulto montāža | gab. | 2 |
| 6 | Elektropalīgmateriālu un montāžas materiālu komplekts | Kompl. | 1 |