Paskaidrojuma raksts.

KPFI finansētā projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās izglītības iestāžu ēkās" iesnieguma tehniskā dokumentācija „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu kopumam Latvijas Lauksaimniecības universitātes 10 dienesta viesnīcai, Pumpura ielā 17, Jelgavā. Projekts izstrādāta ņemot par pamatu, energoaudita slēdzienu, būvkonstrukciju apsekojuma aktu un objekta inventarizācijas lietu. Projekts izstrādāts atbilstoši sekojošiem  Latvijas būvnormatīviem:

* Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 002-01 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika"

* Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-07 "Būvju ugunsdrošība"

* Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu. Latvijas būvnormatīvs LBN 211-08
"Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamie nami"

Apskatāmā ēka pieder pie II izmantošanas veida un U1 ugunsnoturības pakāpes ēkām.

Ēkas novietne:

Latvijas Lauksaimniecības universitātes 10 dienesta viesnīca atrodas Pumpura ielā 17, Jelgavā. Viesnīca satāv no divām savstarpēji sabloķētām koridoru tipa piecstāvu dzīvojamām ēkām. Ēkas novietnes shēmu skatīt lapā AR-1.

Arhitektūras daļa;

Projekta uzdevums ir paaugstināt ēkas energoefektivitāti.Galvenais veids kā to panākt ir samazināt siltuma zudumus caur ēkas norobežojošām konstrukcijām tās siltinot, nomainot logus un ārdurvis pret izstrādājumiem ar labākiem siltumizolējošiem parametriem.

Esošās ēkas norobežojošās konstrukcijas šobrīd neatbilst normatīvajām prasībām, veicot siltināšanas darbus, tiks izveidota jauna mūsdienīga ēkas fasāde ar normatīviem atbilstošu risinājumu.

Projektā paredzēts izmantot videi draudzīgus būvmateriālus. Ēkas fasādes siltināšanai tiks izmantots akmens vates siltumizolācijas materiāls, kas tiek ražota no dabiska akmens, ir nedegošs, drošs un izturīgs materiāls. Tas ir ekoloģisks, ilgtspējīgs un ekonomisks izolācijas materiāls, kam ir unikālas siltuma un skaņu izolējošas īpašības.

Dienesta viesnīca sastāv no diviem būvķermeņiem, kam katram ir atšķirīgs arhitektoniskais veidols – viens korpuss ir ar lodžijām gar abām  ēkas garākajām fasādēm, bet otram korpusam lodžijas ir tikai katra stāva vestibilos.

Lai maksimāli paaugstinātu ēkas energoefektivitāti, novēršot aukstuma tiltiņus, kas veidojas starp ēkas ārsienu un lodžiju pārsegumiem,  projekts paredz lodžiju nojaukšanu gar abām ēkas garen fasādēm, to vietā veidojot „franču balkonus”, lodžijas katra stāsva vestibilā tiek saglabātas (skat. AR daļu). Šāds risinājums veido ēkai mūsdienīgu fasādi.

Jaunos logus paredzēts montēt līdz ar esošo sienu konstrukciju ārējo malu.

Ņemot vērā to, ka zem 1. Stāva lodžijām atrodas pagrabs, tās paredzēts saglabāt. Saglabājamām lodžijām jāatjauno hidroizilācija un jāizveido jauns salizturīgu maltās akmens masas flīžu segums ar strukturētu virsmu un jādemontē esošās margas, bet to vietā jāuzstāda jaunas (skat. AR daļu).

Ēkai paredzēts rekonstruēt galveno ieeju, lai nodrošinātu vides pieejamību cilvēkiem ar ierobežotām kustībām.  Pārējās ieejas tiek remontētas, uzlabojot kāpņu segumu ar salizturīgu maltas akmens masas flīžu segumu ar strukturētu virsmu, vai aprīkotas ar jaunām cinkota tērauda kāpnēm ar režģotiem pakāpienie.

Ēkas apdari jāveic ar silikonu saturošu masā tonētu dekoratīvo apmetumu, kas pasargā ēkas konstrukciju no mitruma iekļūšanas tajā, bet ļauj ēkai „elpot”. To uzklāj uz līmjavā iestrādāta plastikāta sieta.

Ņemot vērā to , ka ēkas bēniņi ir neapkurināma telpa, esam izvēlējušies siltināt pārsegumu starp bēniņiem un pēdējo stāvu, tādā veidā ietaupot darbu un materiālus. Lai bēniņos neiekļūtu putni vēdināšanas atverēs bēniņu sienās jāiebūvē krāsota tērauda restes.

Ēkas pagraba sienas ir jāsiltina ar ekstrudēto putupolistirolu no ārpuses 600mm dziļumā zem grunts. Ēkas pagrabs paredzēts kā auksta, neapkurināma telpa ar dabīgo vēdināšanu pa esošām vēdināšanas atverēm pagraba sienās.

Lai paugstinātu drošību pret ielaušanos 1. Stāva dzīvojamās un sabiedriskās telpās, ēkā ar 1. Stāva ložiju, logiem tiek paredzēts stiklojums ar drošības plēvi.

Paskaidrojuma rakstu sastādīja:           E. Pirktiņa /arhitekte/