1.pielikums

2.PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

10.dienesta viesnīcas ēkām, Jelgavā

I Vispārīgie dati.

| Objekta nosaukums: | Latvijas Lauksaimniecības universitātes 10.dienesta viesnīcas rekonstrukcijas būvprojekta izstrāde |
| --- | --- |
| Objekta adrese: | Pumpura ielā 7, Jelgava |
| Zemesgabala kadastra Nr.: | 0900 027 0152 |
| Pasūtītājs: | Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Reģ.nr. 90000041898, Lielā iela 2, Jelgava, LV – 3001 tālr. 63005631, fakss 63005619, e-pasts: gunita.mitrevica@llu.lv. |
| Īpašuma tiesības vai lietošanas tiesības apliecinošs dokuments: | Zemesgrāmatu apliecība Jelgavas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.4205 Īpašnieks: Latvijas valsts Latvijas Lauksaimniecības universitāte |

II Projektēšanas vispārējie nosacījumi.

| Zemes gabala novietne un situācija | Ēka uz esošā zemes gabala |
| --- | --- |
| - ēkas raksturojums: | Viesnīca sastāv no divām savstarpēji sabloķētām koridoru tipa piecstāvu dzīvojamām ēkām. |
| - inženiertīkli: | Ēka ir pievienota pilsētas inženiertīkliem, izņemot siltumtīklus. Siltumenerģiju ēka saņem no LLU katlu mājas. |
| Būvniecības veids: | Rekonstrukcija |
| Projektēšanas stadijas: | Tehniskā projekta stadijā |
| Nosacījumi pirms projekta izstrādes: | Saskaņā ar ēkas energoaudita pārskata materiāliem, tehniskās apsekošanas atzinumu, būves metu un orientējošas būvniecības izmaksu tāmi |
| Projekta saturs: | Atbilstoši: LBN 202-01 „Būvprojekta saturs un noformēšana.” MK noteikums Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi.” Titullapa, būvprojekta sastāvs, būvprojekta saturs, būvprojektēšanai nepieciešamie dokumenti – zemesgrāmatas apliecība, zemes robežu plāns, visi saņemtie tehniskie (plānošanas) noteikumi, inventarizācijas lieta, fotofiksācija, paskaidrojuma raksts; AR, AVK, SM, BK u.c. nepieciešamo daļu rasējumi; BA (darbu apjomu saraksts); T (izmaksu aprēķins); DOP (darbu organizācijas projekts); atbildīgo projektētāju būvprakses sertifikātu kopijas, būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija, komersanta reģistrācijas apliecības kopija. |
| Pasūtītājam iesniedzamo sējumu skaits: | - sējumi 3 eksemplāros; - Visa tehniskā projekta sējumi, jāiesniedz 1 eksemplārā, datu nesējā elektroniskā formā. - Teksts un aprēķini „Microsoft Office” failos. - Grafiskā daļa „AutoCad” failos. |
| Projekta saskaņojumi ar: | Pasūtītāju un PAU noteiktajām instancēm |
| Projekta akcepts: | Jelgavas pilsētas būvvaldē |
| Regulējošie normatīvie akti: | Noformēšana: LBN 202-01 „Būvprojekta saturs un noformēšana.” Vispārīgie projektēšanas noteikumi: MK noteikums Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi.” 10.08.1995. likums „Būvniecības likums.” LBN 208-08 „Publiskas ēkas un būves.” LBN 201-07 „Būvju ugunsdrošība.” 13.03.2008. likums „Ēku energoefektivitātes likums.” LBN 002-01 „Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika.” LBN 003-01 „Būvklimataloģija.” LBN 006-00 „Būtiskas prasības būvēm” Atsevišķu ēku konstrukciju projektēšanas noteikumi: LBN 206-99 „Koka konstrukciju projektēšanas normas.” LBN 205-97 „Mūra un stiegrota mūra konstrukciju projektēšanas normas.” LBN 203-97 „Betona un dzelzsbetona konstrukciju projektēšanas normas.” Inženierkomunikāciju projektēšanas noteikumi: LBN 261-07 „Ēku iekšējo elektroinstalāciju izbūve.” LBN 231-03 „Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija.” LBN 221-98 „Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija.” Būvizmaksu sastādīšanas noteikumi: LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība.” un citi normatīvie akti. |

III Būvprojektēšanas nosacījumi.

| Ēkas norobežojošo konstrukciju siltināšana un nomaiņa. | Arhitektūras daļa (AR): - Visu esošo logu un ārdurvju nomaiņa - Lodžiju demontāža, ierīkojot „franču”balkonus - Fasāžu siltināšana ar cieto izolācijas kārtu, logu un durvju aiļu siltināšana. - Noblīvēt fasādes ārējas plaisas un kāpņu telpās iekšējas plaisas |
| --- | --- |
| Ēkas bēniņu un pagraba siltināšana | Arhitektūras daļa (AR): - Bēniņu siltināšana ar izolācijas slāni; - Pagraba griestu siltināšana ar izolācijas slāni un ēkas cokola siltināšana ar putupolisterolu |
| Inženierkomunikāciju risinājumi: | Inženierrisinājumu daļas (AVK, SM): - Apkures sistēmas sildelementu nomaiņa ar termostatiem uz apvadlīnijas un individuāliem siltumskaitītājiem; paredzēt apkures sistēmas balansēšanu; - Pagrabā noizolēt karstā ūdens un apkures sadales cauruļvadus; - Pagrabu telpā ierīkot ventilāciju lieka mitruma izvadīšanai; - Nodrošināt dalītu patērētās siltumenerģijas uzskaiti karstajam ūdenim un apkurei |
| Citi risinājumi: | Arhitektūras daļa (ĢP, AR): Stāvu plāni, jumta plāns, raksturīgie ēkas griezumi, fasādes arhitektoniskais risinājums un siltinājuma mezgli, durvju un logu saraksti, norobežojošo konstrukciju apjomi. |

Visas paredzamās izmaiņas saskaņot ar pasūtītāju. Projektēšanas uzdevuma neskaidrību gadījumā vērsties pie pasūtītāja.

| Pasūtītājs: | Izpildītājs: |
| --- | --- |
| Latvijas Lauksaimniecības universitāte Direktors __________Andrejs Garančs | # SIA „Būvprojektu vadība” Valdes loceklis __________Māris Vidauskis |