Jautājumi un atbildes

- Jautājums

Konkursa nolikuma punktā 6.2.3.7. teikts, kā ir jāiesniedz bankas apliecinājums priekšapmaksas apdrošināšanai. Vai Pretendents var iesniegt savu apliecinājumu, ka priekšapmaksa nav nepieciešama? Ja priekšapmaksa ir obligāts punkts, var iesniegt apliecinājumu priekšapmaksas apdrošināšanai, kuru izsniedza apdrošināšanas sabiedrība?

Atbilde

Ja Jums priekšapmaksa nav nepieciešama, tad varat iesniegt savu apliecinājumu par to.

2. Jautājums

Tāmē nav iekļauta logu aiļu malu siltināšana ~334m2 apjomā.

Atbilde

Nav saprotams par kādu logu aiļu siltināšanu ir jautājums, jo projektā logi ir vienā plaknē ar ārsienas ārējo malu.

3. Jautājums

Kādā betona biezumā izbūvējamā ēkas apmale? Pēc tāmes apjomiem 6,6m3 sanāk ka biezums ir ~3,4cm.

Atbilde

Betona apmales biezums ir norādīts projektā -5cm.

4. Jautājums

Lūdzam sniegt skaidrojumu par mezgliem D un C. Ar tāmes pozīciju "MEZGLS D" laikam ir domāts "MEZGLI D un C".

Atbilde

Tāmes pozīciju "MEZGLS D" izteikt šādā redakcijā "MEZGLI D un C".

5. Jautājums

Salīdzinot ar rasējumiem, siltumizolācijas slānis tāmē ir 200mm, rasējumos - 180mm, kādām jābūt siltumizolācijas slānim? 
Rasējumos mezglos D un C ir paredzēts 30mm vēja izolācijas slānis, vai tāmē ir jāiekļauj pozīcija "Vēja izolācijas slāņa ierīkošana"?

Atbilde

Siltumizolācijas slānim jābūt 180mm pluss vēja izolācija 30mm

Darbu apjomu p.106 skatīt šādā redakcijā un pievienot p.107A:

106      Akmens vates ieklāšana b=180mm un vēja izolācijas ieklāšana b=30mm

107A   Vēja izolācija b=30mm   m2  1434.5

6. Jautājums

Tāmes pozīcijā 108 ir paredzēts ierīkot laipu. Cik bieziem dēļiem jābūt un kādi ir gulšņu izmēri, jo tāmē uzrādītājs "dēļu, brusu" apjoms nav pietiekošs.

Atbilde

Darbu apjomos pieņemts laipu ar platumu 700mm izgatavot no  brusām 200x50 un dēļiem b=40mm.     Dēļu un brusu apjoms ir pietiekošs.

7. Jautājums

Kā var izcenot balkonu margu gabalos, ja margu garums ir dažāds?

Atbilde

To  var izdarīt šādi: pēc projekta sastādiet kalkulāciju balkona margu uzstādīšanai, atrodot kopējo summu darba algai, materiāliem, mehānismiem un vidējo vienības cenu iegūsiet šos lielumus izdalot ar gabalu skaitu.

Pasūtītājs „pirks” visas margas kopumā, tāpēc nav tik svarīgi kāda būs norādīta viena gabala vidējā cena.

8. Jautājums

Siltumizolācijas pielīmēšanai līmes patēriņš neizlīdzinātām virsmām ir 5kg uz 1m2, tāmē tikai 4kg;

Atbilde

Pielietojiet materiālus ar patēriņa normu 4kg uz 1m2, piemēram,  SAKRET tehnoloģijai siltumizolācijas pielīmēšanai līmes patēriņš neizlīdzinātām virsmām ir 4kg uz 1m2

Ja lietojat citus materiālus, tad pārrēķiniet cenu savam materiālam , nemainot darba uzdevuma apjomu.

9. Jautājums

Fasādes gruntēšana un krāsošana 2 reizes pa apmetumu ar graudu 3mm krāsas patēriņš ir 450gr/m2, tāmē – 300gr/m2 kopā ar grunti;

Atbilde

Krāsas patēriņš pēc SAKRET tehnoloģijas nav atkarīgs no graudu izmēra, bet atkarīgs no pielietojama instrumenta. Darbu apjomos ir pieņemts kā grunts krāsu un krāsu uzklās ar pulverizatoru. Patēriņš pēc SAKRET datiem ir pieņemts: grunts krāsai -  170 gr/ m2; krāsai – 130 gr/ m2.

Ja lietojat citus materiālus, tad pārrēķiniet cenu savam materiālam , nemainot darba uzdevuma apjomu.