Paskaidrojuma raksts.

Ēkas novietne;

Latvijas Lauksaimniecības universitātes aģentūra „Biotehnoloģijas un veterinārmedicīnas zinātniskais institūts „Sigra"" atrodas Institūta ielā 1, Peltēs, Siguldas pagastā, Siguldas novadā. Aģentūras vajadzībām šeit atrodas vairākas ēkas, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi paredzēti ēku kompleksa Institūta ielā 1, vienam no 3 korpusiem un katlumājas piebūvei. Pasākumu kopums paredzēts 3 stāvīgam administratīvam un mācību korpusam. Ēkas daļa no laboratoriju korpusa atdala kāpņu telpa, bet no pasākumu zālēm gaitenis. Ēkas novietnes shēmu skatīt lapā AR-1.

Arhitektūras daļa;

Projektā paredzēts paaugstināt ēkas energoefektivitāti, siltinot ēkas ārsienas, nomainot logus, siltinot ēkas cokola daļu virs pamata un 1.2m zem zemes, kā arī siltinot bēniņu pārsegumu. Esošās ēkas norobežojošās konstrukcijas šobrīd neatbilst normatīvajām prasībām, veicot siltināšanas darbus, tiks izveidota jauna mūsdienīga ēkas fasāde ar normatīviem atbilstošu risinājumu. Projektā paredzēts izmantot videi draudzīgus būvmateriālus. Ēkas fasādes siltināšanai tiks izmantots siltumizolācijas materiāls PAROC FAS4 100mm biezs, kas tiek ražota no dabiska akmens, ir nedegošs, drošs un izturīgs materiāls. Tas ir ekoloģisks, ilgtspējīgs un ekonomisks izolācijas materiāls, kam ir unikālas siltuma un skaņu izolējošas īpašības. Materiāls ne tikai labi izolē siltumu un skaņu, bet arī labi aiztur uguni. Paroc akmens vate ir droša izvēle dzīvības un īpašuma aizsardzībai. Materiāls saglabājas un aizsargā viskritiskākajos apstākļos. Ārējā apdare siltinājumam- Silikona apmetums Amphisilan fasadenputz k20 tonēts masā, fasādes krāsu risinājumu skatīt AR sadaļas fasāžu rasējuma lapā. Siltinājums nodrošinās ēkas konstrukciju hermetizāciju. Daļā ēkas logi ir jau nomainīti ar būvnormatīviem atbilstošiem logiem, bet veicot siltināšanas darbus, tos paredzēts pārvietot līdz ar esošās sienas konstrukcijas ārējo malu, skat. risinājuma mezglu lapā AR-4. Tiek nomānīti atlikušie vecie logi un ēkas ārējās durvis. Logu nomaoņas un pārvietošanas procesā tiek nomainītas arī ārējās un iekšējās palodzes. Jaunprojektēto logu U= 1,80 W/m2K. Projektētā siltināto sienu U =0,29 W/m2K, esošo sienu U= 1,33 W/m2K.

Vienkāršotās renovācijas procesā paredzēts arī nomainīt apbetonējumu pa renovējamā apjoma perimetru. Patreiz šeit ir izvietotas betona plāksnes un apbetonējums, kurš ir deformējies un ir ar slīpumu uz ēkas pusi, tādēļ tas tiek demontēts. Renovējamajai ēkas daļai tiek mainītas lietus ūdens teknes un notekas. Paredzēts atjaunot bituma ruļveida materiāla segumu virs abiem ieejas vējtveriem un nomainīt esošo parapetu apdari.

Arhitekte				Dita Dreismane