PASKAIDROJUMA RAKSTS.

Vienkāršotās renovācijas projekts ir izstrādāts pamatojoties uz arhitektūras zīmējumiem un projektēšanas uzdevumu.  Projekta dokumentācijas izstrādāšanai izmantoti LR spēkā esoši standarti un normatīvi, kuru saraksts apkopots 1.tabulā.

Izmantoto standartu un normatīvu saraksts. 1.tabula.

| Nr. p/k | Normatīvie dokumenti un standarti | Nosaukums |
| --- | --- | --- |
| 1 | LVSEN ISO 12241:1998 | Būvniecības iekārtu un rūpniecisko instalāciju siltumizolācija-aprēķinu principi. |
| 2 | LBN 231-03 | Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija. |
| 3 | LBN 002-01 | Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika. |
| 4 | LBN 003-01 | Būvklimataloģija. |
| 5 | LBN 006-01 | Būtiskas prasības būvēm. |
| 6 | LBN 202-01 | Būvprojekta saturs un noformēšana. |
| 7 | LBN 208-00 | Publiskās ēkas un būves. |

Projektā uzrādītie agregātu, iekārtu un citu izstrādājumu ražotāji ir norādīti kā piemērs, lai noteiktu izstrādājumu kvalitātes prasības. Uzrādītos materiālus un iekārtas ir pieļaujams nomainīt pret analogiem cita ražotāja izstrādājumiem ievērojot kvalitātes un tehniskās prasības

Siltumapgādes pieprasījums un nodrošinājums.

Siltummezgla telpa. Katla telpā ir paredzēts izvietot iekārtu ar kuras palīdzību varētu nodrošināt siltumnesēja cirkulāciju un siltumenerģijas patēriņa uzskaiti administrācijas korpusa apkures sistēmas lokā. Pēc saskaņošanas ar ēkas apsaimniekotāju ir paredzēts uzstādīt hidraulisko izlīdzinātāju. Hidrauliskais izlīdzinātājs uzstādīts, lai sabalansētu ēkas apkures sistēmas kontūrus ar katlu cirkulācijas kontūra hidraulisko slēguma shēmu. Jauna cirkulācijas kontūra ierīkošanas nosacījumus un hidrauliskā izlīdzinātāja apsaistes shēmu skatīt  lapā SM-2.

Ņemot vērā projektēšanas uzdevumā noteikto ir paredzēts nomainīt dūmeņa posmu (aptuveni 6 m garumā). Ir paredzēts dūmenis no nerūsējošā tēraida, pulets un izolēts. Dūmeņa komplektāciju skatīt lapā SM-3.

Pēc montāžas cauruļvadu hidrauliskā pārbaude jāveic ar spiedienu 3 bar. Pēc iekārtu uzstādīšanas visus cauruļvadus attīra no netīrumiem, rūsas un pārklāj to virsmu ar pret korozijas grunts laku GF-021. Neizolētos cauruļvadus divas reizes nokrāso ar eļļas krāsu.

Ir pieļaujama materiālu specifikācijā norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa uz analogiem cita ražotāja izstrādājumiem, ievērojot izstrādājumu kvalitātes, elementu gabarītizmērus, kas jāsaskaņo ar projekta autoru.

Projekta sadaļas autors –

Vladimirs Nikolajevs, LSGŪTIS sert. Nr. 50-1455

m.tel. – 29459195, vladimirs@bpv.lv

8/11/2010