Paskaidrojuma raksts

1.Vispārīgie norādījumi:

Tehniska projekta izmaiņas - Slaucamo govju fermas 500 govīm veterinārā bloka rekonstrukcija par veterinārārstu praktiskās apmācības centru- "Līgotnes", Vecauces pagasts, Auces novads, izstrādāts saskaņā SIA "LLU mācību un pētījumu saimniecība "Vecauce", projektēšanas uzdevumu, atbilstoši Auces novada būvvaldes norādījumiem, zemes piederības dokumentiem, kā arī ievērojot Latvijas Republikā pastāvošās projektēšanas normas un noteikumus.

Veterinārārstu praktiskās apmācības centra būvniecību paredzēts sadalīt 2-divas kārtas.

1. Kārta starp asīm 18-23 (Mācību un pētījumu darba nodaļa)

Esoša vetbloka ēkas laiduma konstrukcijas starp asīm 19-21 tiek demontētas un laiduma konstrukcijas starp asīm 18-19 tiek rekonstruētas, bet laiduma konstrukcija starp asīm 19-23 tiek izbūvēta no jauna ar sekojošo funkcionālo zonu piesaistīti pie ēkas asīm:

- barības eja (ass 18-19);

- ķirurģisko operāciju zona (ass 19-21);

- darba un palīgtelpu zona (ass 21-22);

- studentu un personāla sadzīves telpas (ass 22-23);

- semināru – praktisko darbu telpa, 2.stāvs (ass 19-21)

2. Kārta starp asīm 14-18 (Govju veterināras aprūpes nodaļa)

Esoša vetbloka ēkas laiduma starp asīm 14-18 tiek rekonstruētas ar sekojošo funkcionālo zonu piesaistīti pie ēkas asīm:

- nagu mazgāšanas/dezinfekcijas zona (ass 14-15);

- govju diagnostikas zonu (ass 15);

- nagu apkopes zona (ass 15-16);

- govju uzturēšanas zona (ass 16-18)

Sīkāk skatīt TN-tehnoloģiska sadaļas projektā

2.Novietne:

Rekonstruējama un jaunprojektējāma (esošas ēkas pagarināšana) celtne izvietosies uz zemes gabala ar kadastra numurs 4625 001 0095, zemes gabala kopēja platība –9910m2, pamatojoties uz nomas līgumu Nr.16.2-15.02./47.

Zemes gabals ir bez ievērojamiem reljefa kritumiem un kāpumiem (skatīt GP-1 lapā). Uz esošas saimniecības zemes gabala atrodas vairākas esošas lauksaimniecības ražošanas ēkas; slaucamo govju ferma, liellopu kūts, skābbarības tvertnes, šķūnis, administratīvais korpuss.

Esoša slaucamo govju ferma, kā arī veterinārārstu praktiskās apmācības centrs ir novietoti esoša ražošanas ēku kompleksa Z daļā.

Lietus notekūdeņi no pagalma tiek novadīti dabiskā ceļā un no ēku jumtiem uz esošo lietus kanalizācijas sistēmu.

Pirms zemes darbu uzsākšanas esošo zemes augsni pārvietot atsevišķā krautnē ,demontēt esošas ēkas laidumu starp asīm 19-21 (jaunproj. konstrukcijas laiduma). Pēc celtniecības laukumu izbūves darbu beigšanas esošo augsni nepieciešamajās vietās uzklāt un iesēd dekoratīvo zālāju.

Pie vetbloka piebraucamos un apkalpojošos ceļus paredzēts izbūvēt no grants seguma, novēršot lieku putekļu un dubļu rašanos.

Koku un krūmu stādījumi netiek paredzēti.

Vetbloka tīras grīdas augstuma atzīme +0.000 atbilst zemes absolūtai atzīmei 100.40 Baltijas augstumu sistēmā.

3.Tehniski ekonomiskie rādītāji:

- kārta

Apbūves laukums (pēc ģenerālplāna ēka Nr. 14a) - 286  m²

Būvtilpums – 1605m3

2. kārta

Vetbloka jaunbūve (pēc ģenerālplāna ēka Nr. 14) - 295 m²

Būvtilpums – 1285m3

Sīkāk skatīt ģenerālplāna GP-1

4.Konstruktīvie risinājumi:

Ēkas klase pēc LBN 201-07 ugunsdrošības normām atbilst U-3 ugunsdrošības klasei.

Ēka projektēta kā divstāvu metāla karkasa ēka.

Pamati – dz / betona stabveida pamati.

Stabveida pamatos tiks ierīkotas enkurbultas uz kurām pēc tām paredzēts enkurot metālā konstrukcijas statņus. Starp stabveida pamatiem paredzēts izbūvēt monolīta betona pamatu siju t=150mm biezumā, stiegrotu ar vertikālo un horizontālo stiegrojumu AIII d=12 mm un sasaistot to sava starpā ar stabveida pamatiem.

Nesošas konstrukcijas- metāla karkass - dubults T profila HEA; HEB; IPE profiliem, konstrukcijas solis 4.6m, 4.8m, 5.6m un otrajā virzienā ar soli 4.55m, konstrukcijas  rīģeļa-spāres slīpums 10 grādi, konstrukcijas statņa augstums no + o.ooo atzīmes +6.416 un 4.006.

Konstrukcijas stabilitāte nodrošināta ar:

- Vertikālo saišu uzstādīšanu konstrukciju statņu plaknē,

- Horizontālo saišu uzstādīšanu jumta pārseguma plaknē.

Ārējās sienas –

Vetbloka rekonstrukcija - Starp ēkas asīm 14 un 18 esošas ēkas dz/betona paneļu sienas paredzēts siltināt no iekšpuses montējot sienu sendviča tipa paneļus ar minirālvates pildījumu 80mm biezumā visu paneļu augstumā līdz +1.050 atzīmei, virs dz/paneļiem ierīkot sienu sendviča tipa paneļus ar minirālvates pildījumu 120mm biezumā, sienas izveidot nepieciešamas ailas (skatīt AR projekta sadaļa).

Vetbloka jaunbūve (starp asīm 18-23) – Ārsienas ierīkot no minerālvates sendviča tipa sienu paneļiem 120 mm biezumā, skatīt projekta "AR" daļā.

Sadzīves telpas starpsienas no sendviča tipa paneļiem ar minerālvates pildījumu 50, 100mm biezumā

Jumta konstrukcija – Metāla konstrukcijām paredzēts ierīkot Z-200 profilus ar soli 1500mm.

Jumta segums – Minerālvates sendviča tipa jumtu paneļi 150 mm biezumā, skatīt projekta "AR" daļā

Grīdas – Starp asīm 14-21 - neslīpēta, monolīta betona B30 ar metāla šķiedrām 20kg/m3, t=120-150mm biezumā uz iepriekš sagatavotas smilts kārtas.

Starp asīm 21-23 - slīpēta monolīta betona B20 ar metāla šķiedrām 15kg/m3, t=80 biezumā (pamat kārta) uz iepriekš sagatavotas smilts kārtas, detalizāciju skatīt grīdas izbūves plāna un grīdas eksplikācijas.

Logi un durvis– Individuāli izgatavotas PVC logi. PVC un finierētas durvis ar stiklojumu un bez (skatīt Ar projektā)

Vārti – PVC sekciju tipa siltināti vārti manuāli paceļamie. Fasādē durvju un vārtu tonis- baltā krāsa.

Apgaismojums – dabīgais caur logiem. Mākslīgais atbilstoši higiēnas prasībām.

5.Inženierkomunikācijas.

Inženiernodrošinājumus paredzēts izbūvēt saskaņā ar AVK; ŪK; EL tehniskiem projektiem.

Paredzēts izbūvēt iekšējo elektroinstalāciju, apkuri, kanalizāciju un ūdensapgādi, visas pārējas inženierkomunikācijas netiek paredzētas (sakaru komunikācijas).

Ūdensapgāde (sējums Nr III).

Lokāla no esoša ūdensvada. Pieslēgumu projektēts izbūvēt 1 kārtas ietvaros tehniskā telpā Nr.21.

Iekšējo ūdensvada izbūvi veikt atbilstoši 1 un 2 kārtas celtniecības asīm.

1 kārtas iekšēja ūdensvada līnijas U3 tiks izbūvētas līdz noslēgkrāniem uz ass Nr.19 un 2 kārtas attiecīgi turpinājuma līdz nepieciešamām vietām.

Elektroapgāde(sējums Nr IV)

Iekšēja elektroapgāde tiks nodrošināta ar pieslēgumu pie esošas fermas GS galvenās elektrosadalei.

Elektrosadales mezgls projektēts 1 kārtā tehniskajā telpā, 1 un 2 kārtas elektroapgādei SAS-1 un SS-2 tīkliem.

Apgaismojums – dabīgais caur logiem. Mākslīgais atbilstoši higiēnas prasībām.

Spēka elektroietaises un elektroapgaismošana izbūvējama saskaņa ar specializētas, sertificētas firmas palīdzību, darbus veikt ievērojot “Elektroietaišu izbūves noteikumu” EIN – 86 normas un prasības.

Zibens aizsardzība

Izbūvēt un projektēt atbilstoši LBN 201-96 prasībām, kā arī izmantot instrukciju RD 34.21.122-87 „Par zibens aizsardzības izbūvi ēkām un būvēm”.

Apkure (sējums Nr V)

1 kārta paredzēts pieslēgties pie biogāzes koģenerācijas stacijas esošai siltumtrasei (pieslēgums pie siltumtrases maģistrālai caurulei uz ass Nr. 14), kā arī paredzēt iespēju pieslēgt rezerves siltuma avotu gāzes katlu.

1 kārtas siltuma sadale ir projektēta tehniska telpa Nr. 21.

2 kārtas siltumpatērētāji (kaloriferi) tiks pieslēgti 1 kārtas siltumtrasei.

Ventilācija

1 kārta paredzēts izbūvēt piespied ventilāciju visas sadzīves telpas.

2 kārta paredzēts izbūvēt dabīgo ventilāciju, gaisa ieplūde caur sienu paceļamiem logiem un gaisa noplūde caur kores ventilācijas šahtu.

Izbūvi veikt atbilstoši prasībām un piegādātāj firmas tehnoloģijai (skatīt AVK projektā).

novembris .2010 gadā

Izstrādāja: 							V.Murikovs

Būvprojekta vadītājs:						R.Ozoliņš

Sert.Nr. 20-4112