| Nr. | Nosaukums | Mērv. | Daudzums | Piez. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sadzīves ūdensapgāde – U1;T3;T4 |  |  |  |
| 1 | Plastmasas daudzslāņu kompozītcaurule Uponor Unipipe ø63x6,0 ar pretkondensātizolāciju Armacell 19mm, ar veidgabaliem un stiprinājumiem | m | 1,0 |  |
| 2 | Plastmasas daudzslāņu kompozītcaurule Uponor Unipipe ø50x4,5 ar pretkondensātizolāciju Armacell 19mm, ar veidgabaliem un stiprinājumiem | m | 10,0 |  |
| 3 | Plastmasas daudzslāņu kompozītcaurule Uponor Unipipe ø40x4,0 ar siltumizolāciju Paroc 40mm, ar veidgabaliem un stiprinājumiem | m | 10,0 |  |
| 4 | Plastmasas daudzslāņu kompozītcaurule Uponor Unipipe ø40x4,0 ar pretkondensātizolāciju Armacell 19mm, ar veidgabaliem un stiprinājumiem | m | 10,0 |  |
| 5 | Plastmasas daudzslāņu kompozītcaurule Uponor Unipipe ø32x3,0 ar siltumizolāciju Paroc 40mm, ar veidgabaliem un stiprinājumiem | m | 17,0 |  |
| 6 | Plastmasas daudzslāņu kompozītcaurule Uponor Unipipe ø32x3,0 ar pretkondensātizolāciju Armacell 19mm, ar veidgabaliem un stiprinājumiem | m | 7,0 |  |
| 7 | Plastmasas daudzslāņu kompozītcaurule Uponor Unipipe ø25x2,5 ar siltumizolāciju Paroc 30mm, ar veidgabaliem un stiprinājumiem | m | 14,0 |  |
| 8 | Plastmasas daudzslāņu kompozītcaurule Uponor Unipipe ø25x2,5 ar pretkondensātizolāciju Armacell 19mm, ar veidgabaliem un stiprinājumiem | m | 7,0 |  |
| 9 | Plastmasas daudzslāņu kompozītcaurule Uponor Unipipe ø20x2,25 ar siltumizolāciju Paroc 30mm, ar veidgabaliem un stiprinājumiem | m | 27,0 |  |
| 10 | Plastmasas daudzslāņu kompozītcaurule Uponor Unipipe ø20x2,25 ar pretkondensātizolāciju Armacell 19mm, ar veidgabaliem un stiprinājumiem | m | 11,0 |  |
| 11 | Plastmasas daudzslāņu kompozītcaurule Uponor Unipipe ø16x2,0 ar veidgabaliem un stiprinājumiem | m | 25,0 |  |
| 12 | Plastmasas daudzslāņu kompozītcaurule Uponor Unipipe ø20x2,25 ar veidgabaliem un stiprinājumiem | m | 20,0 |  |
| 13 | Grīdā montējama apkalpošanas lūka 300x300mm | gb. | 6 |  |
| 14 | Automātiskais atgaisotājs DN15 | gb. | 1 |  |
| 15 | Izlaides krāns DN32 | gb. | 2 |  |
| 16 | Izlaides krāns DN25 | gb. | 1 |  |
| 17 | Lodveida ventilis DN40 | gb. | 3 |  |
| 18 | Lodveida ventilis DN32 | gb. | 5 |  |
| 19 | Lodveida ventilis DN25 | gb. | 5 |  |
| 20 | Lodveida ventilis DN20 | gb. | 4 |  |
| 21 | Lodveida ventilis DN15 | gb. | 50 |  |
| 22 | Balansēšanas ventilis DN20 | gb. | 1 |  |
| 23 | Balansēšanas ventilis DN15 | gb. | 4 |  |
| 24 | Vienvirziena vārsts DN32 | gb. | 2 |  |
| 25 | Vienvirziena vārsts DN25 | gb. | 2 |  |
| 26 | Āra lūka 330x330 ar slēdzeni | gb. | 2 |  |
| 27 | Laistīšanas krāns ar šļūteni 25m, siltinātā nišā | kompl | 2 |  |
| 28 | Kompensācijas elements | gb. | 6 |  |
| 29 | Pieslēgums klozetpodam | kompl | 5 |  |
| 30 | Jaucējkrāns roku mazgātnei | kompl | 6 |  |
| 31 | Dušas jaucējkrāns | kompl | 7 |  |
| 32 | Jaucējkrāns laboratorijas izlietnei | kompl | 2 |  |
|  | Saimniecības ūdensapgāde – U3 |  |  |  |
| 1 | Cinkotā tērauda caurule DN40 ar siltumizolāciju Paroc 40mm, ar veidgabaliem un stiprinājumiem | m | 11,0 |  |
| 2 | Cinkotā tērauda caurule DN32 ar siltumizolāciju Paroc 40mm, ar veidgabaliem un stiprinājumiem | m | 15 |  |
| 3 | Cinkotā tērauda caurule DN25 ar siltumizolāciju Paroc 40mm, ar veidgabaliem un stiprinājumiem | m | - |  |
| 4 | Cinkotā tērauda caurule DN15 ar siltumizolāciju Paroc 30mm, ar veidgabaliem un stiprinājumiem | m | 7.0 |  |
| 5 | Izlaides krāns DN40 | gb. | - |  |
| 6 | Lodveida ventilis DN40 | gb. | - |  |
| 7 | Lodveida ventilis DN32 | gb. | 2 |  |
| 8 | Lodveida ventilis DN25 | gb. | - |  |
| 9 | Lodveida ventilis DN15 | gb. | 4 |  |
| 10 | Pieslēgums nagu skalošanas ierīcei | kompl | - |  |
| 11 | Pieslēgums mazgāšanas iekārtai (karčers) | kompl | - |  |
| 12 | Pieslēgums dezinfekcijas vannai | kompl | - |  |
| 13 | Pieslēgums dzirdinātavai | kompl | 2 |  |
|  | Ūdens ievada mezgls |  |  |  |
| 1 | Plastmasas ārējā Uponor ūdensvada caurule ø63x6,0 ar veidgabaliem un stiprinājumiem | m | 10.0 |  |
| 2 | Tērauda aizsargčaula DN100 | m | 0,5 |  |
| 3 | Vienvirziena vārsts DN50 | gb. | 1 |  |
| 4 | Cinkotā tērauda pāreja DN50x25 | gb. | 2 |  |
| 5 | Adapteris plastmasa / cinkotais tērauds DN40 | gb. | 1 |  |
| 6 | Adapteris plastmasa / cinkotais tērauds DN50 | gb. | 1 |  |
| 7 | Cinkotā tērauda caurule DN50 | m | 20,0 |  |
| 8 | Izlaides krāns DN15 | gb. | 1 |  |
| 9 | Manometrs | kompl | 3 |  |
| 10 | Aizbīdnis DN50 | gb. | 7 |  |
| 11 | Cinkotā tērauda caurule DN25 | m | 1,0 |  |
| 12 | Cinkotā tērauda caurule DN40 | m | 1,0 |  |
| 13 | Lodveida ventilis DN25 | gb. | 2 |  |
| 14 | Saskrūve DN25 | gb. | 2 |  |
| 15 | Mehāniskās attīrīšanas filtrs | kompl | 1 |  |
| 16 | Ūdens atdzelžošanas iekārta | kompl | - |  |
| 17 | Ūdens mīkstināšanas iekārta | kompl | - |  |
| 18 | Spiediena paaugstināšanas iekārta Wilo COR MVISE ar vadības bloku un frekvenču pārveidotāju | kompl | - |  |
| 19 | Mehāniskais ūdens mērītājs Zenner MNK DN25 | kompl | 1 |  |
| 20 | Lodveida ventilis DN40 | gb. | 1 |  |
|  | Sadzīves kanalizācija – K1 |  |  |  |
| 1 | Blīvslēgs kanalizācijas izvadam DN100 | kompl | 1 |  |
| 2 | PP pašteces kanalizācijas caurule Ø50, ar veidgabaliem un stiprinājumiem | m | 10,0 |  |
| 3 | PP pašteces kanalizācijas caurule Ø75, ar veidgabaliem un stiprinājumiem | m | 5,0 |  |
| 4 | PP pašteces kanalizācijas caurule Ø75, ar veidgabaliem, stiprinājumiem un aizsargčaulu Ø110mm | m | 18,0 |  |
| 5 | PP pašteces kanalizācijas caurule Ø110, ar veidgabaliem, stiprinājumiem un Armacell pretkondensātizolāciju 9mm | m | 5,0 |  |
| 6 | PP pašteces kanalizācijas caurule Ø110, ar veidgabaliem un stiprinājumiem | m | 10,0 |  |
| 7 | PP pašteces kanalizācijas caurule Ø110, ar veidgabaliem, stiprinājumiem un aizsargčaulu Ø160mm | m | 45,0 |  |
| 8 | PP pašteces kanalizācijas caurule Ø110, ar veidgabaliem, stiprinājumiem, un siltumizolāciju; ieguldes klase SN8 | m | 10.0 |  |
| 9 | PP noslēgtapa Ø110 (skrūvējama) | gb | 3 |  |
| 10 | Grīdas revīzijas lūka 200x200 mm | kompl | 3 |  |
| 11 | Ventilācijas izvads caurulei Ø110 | gb | 1 |  |
| 12 | Ugunsdrošibas manžete caurulei Ø110 | gb | 3 |  |
| 13 | Diametra pāreja Ø50x110 | gb | 1 |  |
| 14 | Diametra pāreja Ø50x75 | gb | 5 |  |
| 15 | Diametra pāreja Ø75x110 | gb | 1 |  |
| 16 | Traps HL317 ar vertikālu izvadu Ø110, ar hidroslēgu, gružu uztvērēju | kompl | 4 |  |
| 17 | Traps HL80.1 ar vertikālu izvadu Ø75, ar hidroslēgu | kompl | 7 | dušām |
| 18 | Tērauda aizsargčaula Ø 273x5,6mm | m | 0,5 |  |
| 19 | Klozetpods | kompl | 5 |  |
| 20 | Duša ar trapu | kompl | 7 |  |
| 21 | Roku mazgātne ar sifonu | kompl | 6 |  |
| 22 | Laboratorijas izlietne ar sifonu | kompl | 2 |  |

Piezīmes:

- Spraugas starp sienām, pārsegumiem un UK caurulēm aizpildīt ar ugunsdrošo mastiku.

- Cauruļvadu stiprinājumu un veidgabalu skaitu pieņemt kā vienu komplektu uz norādīto cauruļvadu metru garumu.

- Projektā norādītos materiālus un iekārtas pieļaujams aizstāt ar analogiem.

- Siltumizolācija ūdensapgādes cauruļvadiem Paroc Section Alu Coat T paredzēta ar alumīnija folijas pārklājumu.

Proj.d.vad:  B. Grāpēna

Sert.Nr.50-3541

12.2010.