PASKAIDROJUMA RAKSTS

Vājstrāvas (ārējie tīkli) (VST)

Objekta atrašanās vieta: Jelgava, Rīgas iela 22.

Telekomunikāciju ārējie tīkli izstrādāti saskaņā ar:

- Jelgavas pilsētas domes izdotajiem tehniskajiem noteikumiem Nr. 2-17/888, 07.02.2013.

- Ministru kabineta noteikumiem Nr.166, 257.

- Projektā paredzēts izbūvēt telekomunikāciju kabeļu kanalizāciju ar KP-PEH 800x650 tipa akām pa teritoriju.

- Pieslēgums esošai kabeļu kanalizācijas JPD akai paredzēts Kronvalda un Lāčplēša ielu krustojumā.

- Kabeļu trasējumu kabeļu kanalizācijā skatīt projekta VS daļā rasējumos Datoru tīkla shēma un Videonovērošanas tīkla shēma.

- Starp ēkām Nr.1 un Nr.2 un līdz Valdekas pils ēkai paredzēts izbūvēt 1-cauruļu kabeļu kanalizāciju ar caurulēm d=100mm. Starp ēku Nr.2 un esošā tīkla kabeļu aku 1-cauruļu kabeļu kanalizācijas posmu ar cauruli d=100mm.

- Kabeļu akām montēt 12,5T tipa akas vākus un divus dz/betona pagarinājuma riņķus, kabeļu akai KA-II montēt 40T tipa akas vāku un trīs dz/betona pagarinājuma riņķus.

- Kabeļu kanalizācijas cauruļu ievadu vietas un cauruļu galus paredzēts hermetizēt.

- Personāla drošības nodrošināšanai sakaru līniju būvniecības un ekspluatācijas laikā projektā paredzēts:

- šķērsojumus ar sakaru un elektrokabeļiem, gāzes vadiem un citām pazemes komunikācijām veikt bez mehānismu pielietošanas un izsaukto pārstāvju klātbūtnē;

- sevišķi uzmanīgi veikt darbus, strādājot tuvu un uz ielu vai ceļu braucamās daļas, blakus esošām virszemes būvēm, elektrisko līniju, ielu apgaismojuma stabiem.

- Pirms montāžas darbu sākšanas obligāti jāveic sekojoši darba drošības pasākumi:

- jāpārbauda vai esošajās kabeļu kanalizācijas akās nav sakrājušās gāzes;

- Veicot darbus nodrošināt inženierkomunikāciju nepārtraukto darbību.

- Pabeidzot darbus atjaunot segumus iepriekšējā stāvoklī.

Inženieris:                             A. Krūmiņš