Jautājumi un atbildes-3

1. Apjomu tabulās 2.ēkāi Margas M-6 (jumta margas) skatīt  Darba.lapa 2-5 poz. 25...........m 395,47 ir norādīta atsauce uz lapu TP AR ARD-366-001 (Jumta lūkas) , kurā nav nekādas informācijas par Jumta margām.

Atbilde. Jumta margas apraksta veidā ir norādītas specifikācijā, lapā R22_2_TP_AR_111_051A „Jumta plāns”. Tur arī redzama margu konfigurācija plānā. Margas uzstādāmas atbilstoši ugunsdzēsības prasībā, citu papildus prasību margu dizainam nav. Margu stiprinājuma veids pie parapeta redzams griezumos 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, margu horizontālā stieņa augstuma atzīmes dotas fasāžu rasējumos.

2. Vēlētos precizēt kurās lapās var apskatīt Margu M-6 rasējumus

3. R22_2_TP_ARD-460-001A lapai ir tikai specifikācija, vai iespējams pievienot  kādu rasējumu? Kāda ir margu apstrāde cinkojums vai krāsojums?

Atbilde jautājumiem 2.un 3. Margas ar piesaistēm un galvenajiem izmēriem ir redzamas kāpņu rasējumos R22_2_TP_ARD_260-001_K1 un R22_2_TP_ARD_260-002_K2. Margas ieteicams iegādāties kā izstrādājumu, ilustratīvi viens no iespējamiem margu risinājumiem (ar rasējumiem) dots 8.sējuma pielikumos, 5-8 lpp.

4. Tāmē 2-15 EL pozīcijā 3 un 4 minētas sadalnes DGP-1 un DGP-2, bet shēmas šīm sadalnēm nav atrodamas.

Atbilde. Sadales DGP-1 un DGP-2 ir paredzētas dīzeļģeneratoru pieslēgšanai, tās ir redzamas shēmā lapā R22_2_TP_EL-4, kopā ar sadalēm GSS-1 un GSS-2.

5. Saliekamais pakāpiens DL1.Pakāpienu ģeometrija ir neērta 
staigāšanai.Kāds ir šo pakāpienu pielietojums? Kā paredzēts šos 
pakāpienus stiprināt? Ja pakāpieni ir L-veidīgi, kads ir betona biezums 
pakāpiena griezumā?
- Saliekamais pakāpiens DL2. pakapienu ģeometrija ir neērta staigāšanai.

Atbilde. Pakāpieni nav paredzēti staigāšanai, tā ir amfiteātra auditorija, uz pakāpieniem ir izvietotas auditorijas solu rindas. Pakāpienu biezums projektā ir pieņemts 100 mm. Stiprinājums – ar ieliekamajām detaļām, kas piemetināmas pie sijām. Biezums un stiprinājuma risinājums var tikt precizēti detalizācijas risinājumos, ko izstrādā izgatavotājs.

6.jautājums: Vai jāpiedāvā tieši tās gaismekļu markas, kas tāmju sagatavēs, vai var analogus?

Atbilde. Jā, var ekvivalentus, skatīt piezīmi zem katra Darbu apjomu saraksta tabulas.

7. jautājums: Lūdzu precizējiet par iekārtām, kuras rakstītas darbu apjomu tabulā 2-10,   BOKSS18; BOKSS20.

Atbilde. Boksi ir ierobežota telpas daļa, kas izgatavota no PVC stiklotām starpsienām. Ieejai jāparedz durvis ar platumu 90cm. Boksu gabarīti ir doti iekārtu izvietojuma plānā.

8. jautājums:  Specifikācijās uz konkursu nav norādītas markas ugunsdrošības sistēmai, tāpēc analogā sistēma sajaucas ar adresu!!!

Atbilde. Markas ir norādītas visās specifikācijās rasējumu lapās: apjomu saraksta 2-17 sadaļa UAS - lapā „Materiālu specifikācija UAS” (R22_TP_UAS_206-001) bet sadaļa „Izziņošanas sistēma” – lapā „Materiālu specifikācija VS1 (R22_TP_VS1_206-001).